# Практическая работа на тему «Определение показателей безотказности системы»

## Цель: Определение количественных показателей безотказности технической системы на основе статистических данных об отказах.

#### Контрольные вопросы:

- Что такое «безотказность системы»?

- Какие два основных состояния системы рассматриваются при расчёте готовности?

- Как коэффициент готовности связан с надёжностью системы?

- Что означает коэффициент готовности, равный 0,95?

Теоритическая часть:

Показатели безотказности — это количественные характеристики, описывающие свойства системы сохранять работоспособность и восстанавливаться после отказов. Для их оценки используются следующие основные понятия и формулы:

1. Общее время наблюдения (T_набл)
Это заданный период времени, в течение которого ведется учет работы и простоев системы.

Tнабл — величина известная из условия.

2. Суммарное время наработки (T_раб)
Это общее время, в течение которого система находилась в работоспособном состоянии.

Tраб=∑tраб i

где tраб i — длительность i-го интервала безотказной работы.

3. Суммарное время простоя (T_вн)
Это общее время, в течение которого система находилась в неработоспособном состоянии(восстанавливалась).

Tвн=∑tвн i

где tвн i — длительность i-го интервала восстановления (простоя).

Связь между временами:

Tнабл=Tраб+Tвн

4. Коэффициент готовности (K_г)
Основной комплексный показатель, характеризующий долю времени, когда система готова к работе.

Kг=TрабTраб+Tвн=TрабTнабл

5. Коэффициент простоя (K_п)
Дополнительный показатель, характеризующий долю времени, когда система неработоспособна.

Kп=TвнTраб+Tвн=TвнTнабл=1-Kг

#### Задание:

В рамках моделирования процесса эксплуатации проведено дискретное наблюдение за состоянием веб-сервера, являющегося критическим элементом информационной системы. Наблюдение осуществлялось в течение 10 часов, с периодичностью 1 час, путем отправки тестовых запросов и фиксации отклика.

Таблица 1 — Регистрация состояний объекта наблюдения (пример)

| Номер интервала наблюдения (t, час) | Зафиксированное состояние системы |
| --- | --- |
| 1 | Работоспособное |
| 2 | Работоспособное |
| 3 | Неработоспособное (отказ) |
| 4 | Работоспособное |
| 5 | Работоспособное |
| 6 | Работоспособное |
| 7 | Работоспособное |
| 8 | Неработоспособное (отказ) |
| 9 | Работоспособное |
| 10 | Работоспособное |

Требуется:

- На основании предоставленных экспериментальных данных определить суммарное время наработки объекта (время пребывания в работоспособном состоянии).

- Определить суммарное время восстановления объекта (время пребывания в состоянии отказа).

- Рассчитать коэффициент готовности системы для заданного интервала наблюдения.

- Проанализировать полученное значение и дать предварительную оценку надежностным характеристикам исследуемого объекта.

### Порядок выполнения:

- Цель работы

- Ответы на контрольные вопросы

- Изучить теоритический материал

- Выполнить задание в соответствии со своим вариантом

- Определите общее время наблюдения (T_набл)

- Рассчитайте суммарное время наработки (T_раб)

- Рассчитайте суммарное время простоя (T_вн)

- Рассчитайте коэффициент готовности (K_г)

- Рассчитайте коэффициент простоя (K_n)

- Сформулируйте вывод

Условие для всех вариантов: В течение 10 часов каждый час проводится проверка доступности веб-сервера. Используя приведённые в вашем варианте данные.

| Вариант | Часы наблюдения (1-10) и статус («1» = доступен, «0» = не доступен) |
| --- | --- |
| 1 | 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 |
| 2 | 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 |
| 3 | 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 |
| 4 | 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 |
| 5 | 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 |
| 6 | 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 |
| 7 | 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1 |
| 8 | 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 |
| 9 | 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 |
| 10 | 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 |
| 11 | 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 |
| 12 | 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 |
| 13 | 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 |
| 14 | 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 |
| 15 | 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 |
| 16 | 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 |
| 17 | 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 |
| 18 | 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 |
| 19 | 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 |
| 20 | 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 |
| 21 | 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 |
| 22 | 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 |
| 23 | 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 |
| 24 | 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 |
| 25 | 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 |
| 26 | 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 |
| 27 | 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 |
| 28 | 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 |
| 29 | 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 |
| 30 | 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 |