Практическая работа на тему «Определение показателей долговечности системы»

Цель: определение количественных показателей долговечности
технической системы на основе статистических данных об отказах и сроках службы.

Контрольные вопросы:

- Что такое «долговечность системы»?

- Какие три основных периода жизни системы выделяют при анализе долговечности?

- Как гамма-процентный срок службы связан с вероятностью безотказной работы?

- Что означает срок службы до первого капитального ремонта?

- Что такое «предельное состояние» системы?

- В чем разница между «сроком службы» и «гамма-процентным сроком службы»?

- Почему при анализе долговечности используют несколько показателей, а не один?

- Что показывает коэффициент долговечности и какие значения он может принимать?

- Как условия эксплуатации влияют на фактический срок службы?

- Какие нормативные документы регламентируют определение долговечности?

Теоретическая часть:

Показатели долговечности – это количественные характеристики,
описывающие свойства системы сохранять работоспособность до предельного состояния. Для их оценки используются следующие основные понятия и формулы:

- Срок службы (Тсл)
Это календарная продолжительность эксплуатации системы от её начала до перехода в предельное состояние.

Tсл=1Nsumi=1NTi

- Гамма-процентный срок службы (Tγ)
Это срок службы, достигаемый системой с заданной вероятностью γ (в процентах), выраженной в долях единицы. Например, Т₉₀ означает срок, в течение которого не менее 90% систем сохранят работоспособность.

Tγ=t, при котором P(t)≥γ/100

где P(t) – вероятность безотказной работы за время t.

- Средний срок службы (Тср.сл)
Это математическое ожидание срока службы системы.

Тср.сл=1Ni=1NTсл i

где Тср.сл– срок службы i-й системы в группе наблюдения, N – количество систем.

- Коэффициент долговечности (Kд)
Отношение фактического срока службы системы к нормативному.

Kд=Tсл фактTсл норм

- Размах (R)

Простейшая характеристика разброса данных.

R =Tmax-Tmin

- Коэффициент вариации (ν)

Относительный показатель разброса данных, выраженный в процентах.

ν = σTср× 100%

- Дисперсия и среднеквадратическое отклонение

Показатели, характеризующие разброс данных относительно среднего значения.

Дисперсия:

D =i=1NTi- Tср2N - 1

Среднеквадратическое отклонение (СКО):

σ = D

- Вероятность безотказной работы P(t)

PTi=N - i + 1N

где: Ti – i-й срок службы в упорядоченном (ранжированном) ряду

i – порядковый номер в ряду (i=1,2,...,N)

N – общее количество систем в выборке

Задание:

В рамках моделирования процесса эксплуатации проведено наблюдение за группой из 10 однотипных серверных блоков питания. Были зафиксированы их сроки службы до выхода из строя или замены по плановому обслуживанию (данные находятся в таблице с вариантами).

На основе данных вашего варианта выполните следующие расчеты и построения:

- На основании предоставленных экспериментальных данных рассчитайте основные статистические показатели:

  - Средний срок службы

  - Размах

  - Дисперсию

  - Среднеквадратическое отклонение (σ)

- Определить гамма-процентный срок службы для γ = 80% (Т₈₀).

- Рассчитать коэффициент долговечности.

- Рассчитайте коэффициент вариации (ν).

- Оцените стабильность качества партии по коэффициенту вариации.

- Проанализировать полученные значения и дать оценку долговечности
исследуемых компонентов.

- Постройте гистограмму распределения сроков службы.

- Постройте кумулятивную кривую (график зависимости P(t) от времени).

- Сравните показатели вашей системы с показателями системы у партнера по заданию. Заполните сравнительную таблицу:

| Показатель | Ваша система | Система партнера |
| --- | --- | --- |
| Тип системы |  |  |
| Средний срок службы |  |  |
| Коэффициент долговечности |  |  |
| Т80 |  |  |
| Коэффициент вариации |  |  |
| Стабильность (высокая/средняя/низкая) |  |  |

## 10. Заполнить шаблон для расчетов

Тип системы: __________

Сроки службы: __________

Норматив: __________ лет

### Ранжированный ряд:

| № | Значения |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Средний срок: __________ лет

Размах: R = __________ лет

Дисперсия: D = __________

Среднеквадратическое отклонение: σ = __________

Коэффициент вариации: ν = __________%

Коэффициент долговечности: Kд = __________

Т70 = __________ лет

Т80 = __________ лет

Т90 = __________ лет

Система превысила/не достигла нормативного срока: __________

Стабильность партии (по ν): высокая/средняя/низкая: __________

Рекомендуемый срок замены: __________ лет

Вывод: __________

Порядок выполнения:

- Титульный лист;

- Цель работы;

- Ответы на контрольные вопросы;

- Изучение теоретического материала;

- Выполнение задания в соответствии со своим вариантом;

- Сформулировать вывод.

| Вариант | Тип системы | Сроки службы 10 единиц (лет) | Норматив (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверные блоки питания | 4.2, 5.1, 3.8, 6.0, 4.5, 5.5, 4.0, 5.8, 4.9, 5.2 | 5.0 |
| 2 | Промышленные вентиляторы | 3.5, 4.8, 5.5, 4.2, 6.1, 4.0, 5.2, 4.7, 5.8, 4.3 | 5.0 |
| 3 | Трансформаторы подстанций | 15.0, 14.4, 14.9, 15.5, 14.1, 15.8, 14.7, 15.2, 14.3, 16.0 | 15.0 |
| 4 | Насосы системы охлаждения | 7.8, 8.2, 7.0, 8.7, 7.5, 7.9, 8.3, 7.2, 8.5, 7.7 | 8.0 |
| 5 | Системы видеонаблюдения | 6.5, 7.0, 6.8, 7.3, 6.2, 7.7, 6.9, 6.4, 7.6, 6.1 | 7.0 |
| 6 | Конвейерные ленты | 3.0, 3.7, 4.2, 3.9, 4.5, 3.3, 4.8, 3.6, 4.1, 3.8 | 4.0 |
| 7 | Источники бесперебойного питания | 5.2, 4.5, 5.7, 4.8, 5.0, 4.3, 5.5, 4.9, 4.6, 5.3 | 5.0 |
| 8 | Системы вентиляции | 9.7, 10.3, 9.9, 10.1, 9.4, 10.6, 9.8, 10.2, 9.5, 10.0 | 10.0 |
| 9 | Промышленные датчики | 2.3, 2.9, 3.4, 2.6, 3.8, 2.7, 3.1, 2.5, 3.7, 2.8 | 3.0 |
| 10 | Серверные стойки | 12.1, 11.4, 12.5, 11.7, 12.9, 11.6, 12.2, 11.8, 12.0, 11.5 | 12.0 |
| 11 | Сетевые коммутаторы | 6.6, 7.2, 6.9, 7.4, 6.3, 7.7, 6.8, 7.1, 6.7, 7.5 | 7.0 |
| 12 | Системы пожарной сигнализации | 8.9, 9.3, 8.5, 9.8, 8.7, 9.0, 8.8, 9.4, 8.6, 9.2 | 9.0 |
| 13 | Электродвигатели | 10.3, 9.6, 10.5, 9.9, 10.1, 9.7, 10.7, 9.8, 10.0, 9.5 | 10.0 |
| 14 | Роботизированные манипуляторы | 5.8, 6.0, 5.7, 6.4, 5.9, 6.2, 5.6, 6.5, 5.8, 6.1 | 6.0 |
| 15 | Системы очистки воды | 4.5, 5.7, 4.8, 5.2, 4.9, 5.0, 4.7, 5.4, 4.6, 5.3 | 5.0 |
| 16 | Лифтовое оборудование | 14.0, 14.9, 15.3, 14.6, 15.5, 14.8, 15.1, 14.7, 15.4, 14.9 | 15.0 |
| 17 | Генераторы резервного питания | 8.7, 9.4, 8.8, 9.1, 9.6, 8.9, 9.0, 8.6, 9.3, 8.8 | 9.0 |
| 18 | Компрессорные установки | 7.2, 7.8, 8.5, 7.9, 8.0, 7.7, 8.3, 7.6, 8.1, 7.9 | 8.0 |
| 19 | Лабораторные анализаторы | 5.9, 6.1, 5.7, 6.4, 5.8, 6.3, 5.6, 6.0, 6.2, 5.9 | 6.0 |
| 20 | Тепловые завесы | 4.6, 5.3, 4.9, 5.0, 5.4, 4.8, 5.1, 4.7, 5.2, 4.9 | 5.0 |
| 21 | Станки ЧПУ | 6.1, 6.7, 7.4, 6.9, 7.2, 6.8, 7.0, 6.6, 7.3, 6.9 | 7.0 |
| 22 | Системы освещения | 3.8, 4.0, 3.7, 4.3, 3.9, 4.2, 3.6, 4.1, 3.9, 4.4 | 4.0 |
| 23 | Контроллеры автоматики | 6.0, 6.8, 7.2, 6.9, 7.1, 6.7, 7.3, 6.6, 7.0, 6.9 | 7.0 |
| 24 | Холодильные установки | 9.7, 10.3, 9.9, 10.0, 10.2, 9.8, 10.1, 9.6, 10.0, 9.9 | 10.0 |
| 25 | Прессы металлообработки | 11.9, 12.1, 11.8, 12.2, 11.7, 12.0, 11.9, 12.3, 11.6, 12.0 | 12.0 |
| 26 | Системы газового контроля | 5.2, 5.9, 5.0, 5.8, 5.1, 5.3, 5.9, 5.0, 5.2, 5.6 | 5.5 |
| 27 | Транспортеры сыпучих материалов | 4.8, 5.0, 4.9, 5.1, 4.7, 5.2, 4.9, 5.0, 4.6, 5.3 | 5.0 |
| 28 | Системы гидравлики | 8.0, 8.9, 8.1, 8.2, 8.7, 8.4, 8.9, 8.3, 8.6, 8.2 | 8.5 |
| 29 | Электронные табло | 4.9, 5.0, 4.8, 5.2, 4.9, 5.1, 4.7, 5.0, 4.6, 5.3 | 5.0 |
| 30 | Системы пневмоавтоматики | 7.1, 7.9, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8, 7.0, 7.3, 7.2, 7.6 | 7.5 |