Практическая работа на тему «Определение комплексных показателей надежности системы»

Цель: освоение методов расчёта комплексных показателей надёжности технических систем, включая показатели готовности, ремонтопригодности, сохраняемости и безотказности на основе статистических данных эксплуатации.

### Контрольные вопросы:

- Дайте определение комплексной надёжности системы.

- Охарактеризуйте четыре составляющие комплексной.

- Что такое коэффициент готовности и чем он отличается от вероятности безотказной работы?

- Объясните физический смысл коэффициента оперативной готовности.

- Что показывает коэффициент сохраняемости и в каких системах он наиболее важен?

- Какие статистические данные необходимы для расчёта комплексных показателей надёжности?

- Как связаны между собой средняя наработка на отказ и интенсивность отказов?

- Что такое среднее время восстановления и как оно влияет на готовность системы?

- Объясните разницу между плановыми и внеплановыми простоями системы.

- Как коэффициент технического использования отличается от коэффициента готовности?

- Как можно повысить коэффициент готовности системы?

Теоретическая часть

Комплексная надёжность — это свойство системы выполнять требуемые функции в заданных условиях эксплуатации в течение заданного промежутка времени, характеризуемое совокупностью показателей безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости и готовности.

- безотказность

- ремонтопригодность

- сохраняемость

- готовность

Безотказность

Способность системы непрерывно сохранять работоспособность в течение заданного времени.

Основные показатели:

- Вероятность безотказной работы P(t) — вероятность того, что система проработает без отказа время t

- Средняя наработка на отказ T₀ — среднее время между соседними отказами

- Интенсивность отказов λ — количество отказов в единицу времени

Ремонтопригодность

Способность системы восстанавливать работоспособность после отказа.

Основные показатели:

- Среднее время восстановления Tв — среднее время от обнаружения отказа до восстановления работоспособности

- Интенсивность восстановления μ — скорость восстановления

- Вероятность восстановления G(t) — вероятность того, что восстановление займёт не более времени t

Сохраняемость

Способность системы сохранять требуемые свойства в течение и после хранения.

- Резервное оборудование (генераторы, насосы)

- Военная техника

- Медицинское оборудование в запасе

- Сезонная техника (снегоуборочная, сельскохозяйственная)

Основные показатели:

- Коэффициент сохраняемости Kсхр — вероятность того, что система сохранит работоспособность после хранения

- Средний срок сохраняемости Tсхр — среднее время, в течение которого система сохраняет работоспособность при хранении

Готовность

Вероятность того, что система окажется работоспособной в произвольный момент времени.

Основные показатели:

- Коэффициент готовности Кг — доля времени, когда система готова к работе

Kг=T0T0+ Тв

- Коэффициент оперативной готовности Ког — вероятность того, что система проработает безотказно в течение заданного времени, будучи включённой в произвольный момент

Kог= Kг∙ Pt

- Коэффициент технического использования Кти — отношение времени работы к общему времени (включая плановые простои)

Kти = tрабТнабл

Типичные значения показателей для разных систем

| Тип системы | T₀, часов | Tв, часов | Кг | Кти | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные системы (серверы) | 10000 - 50000 | 1-4 | 0.999-0.9999 | 0.995-0.999 | Высокая безотказность |
| Механические системы (насосы) | 1000 - 5000 | 8-24 | 0.98-0.995 | 0.95-0.98 | Средние показатели |
| Гидравлические системы | 2000 -10000 | 4-12 | 0.99-0.998 | 0.97-0.99 | Зависят от чистоты жидкости |
| Ответственные системы (АЭС) | 100 000+ | 48-168 | 0.9999+ | 0.999+ | Максимальные требования |

Улучшение безотказности (увеличить T₀):

- Повышение качества материалов

- Упрощение конструкции (меньше деталей → меньше возможностей для отказа)

- Резервирование (добавить параллельные элементы)

- Регулярное профилактическое обслуживание

Улучшение ремонтопригодности (уменьшить Tв):

- Модульная конструкция (быстрая замена модулей)

- Доступ к критичным узлам

- Чёткие инструкции по ремонту

- Обучение персонала

Улучшение сохраняемости (увеличить Kсхр):

- Правильная консервация

- Контроль условий хранения (температура, влажность)

- Регулярные проверки

- Защитные покрытия

Улучшение готовности (увеличить Kг):

- Оптимизация соотношения T₀ и Tв

- Организация дежурных бригад

- Системы мониторинга для раннего обнаружения проблем

- Стандартизация процедур восстановления

Экспоненциальное распределение:

Для многих электронных систем

Pt= e-λt

Нормальное распределение:

Для механических систем с износом:

Pt= 1 - Фt - Tсрσ

где Tср — средний срок службы, σ — СКО

Распределение Вейбулла:

Универсальное, для систем с периодом приработки, нормальной работы и износа:

Pt= e-tηβ

где η — характеристический срок, β — параметр формы

Коэффициент готовности для восстанавливаемых систем:

Kг= μλ + μ=T0T0+ Tв

где μ = 1Tв— интенсивность восстановления

10. Современные тенденции в оценке надёжности

Цифровизация:

- Системы мониторинга в реальном времени

- Предиктивная аналитика (предсказание отказов до их возникновения)

- Цифровые двойники оборудования

Интеграция с экономикой:

- Расчёт общей стоимости владения (TCO)

- Оптимизация "стоимость-надёжность"

- Страхование рисков недоступности

Стандартизация:

- Международные стандарты (IEC, ISO)

- Отраслевые требования

- Сертификация систем

Задание:

- Сделать анализ статистических данных по следующему примеру:

Тип системы: __________

Общее время наблюдения (Тнабл): 8760 часов (1 год)

Количество отказов за период (n): __________

Суммарная наработка (Σtраб): __________ часов

Суммарное время восстановления (Σtвн): __________ часов

Количество плановых обслуживаний (m): __________

Суммарное время плановых простоев (Σtпл): __________ часов

Количество отказов при хранении (k): __________

Общее время хранения (Tхр): __________ часов

- Расчитать базовые показатели

- Средняя наработка на отказ: T0=Σtрабn

- Интенсивность отказов: λ=1T0

- Среднее время восстановления: Tв=Σtвнn

- Интенсивность восстановления: μ=1Tв

- Постройте графики

- График зависимости λ от времени (кривая жизни оборудования)

- Гистограмма распределения времени восстановления

- Расчитать комплексные показатели

Показатели безотказности

- Вероятность безотказной работы за 1000 часов: P(1000)=e-λ⋅1000

- Гамма-процентная наработка до отказа: Tγ=-lnγ100λ

Показатели ремонтопригодности

- Вероятность восстановления за заданное время: G(t)=1-e-μ⋅t

- Коэффициент готовности: Kг=T0T0+Tв

- Коэффициент простоя: Kп=1-Kг

Показатели сохраняемости

- Вероятность сохранения работоспособности при хранении: Kсхр=1-kk+1

- Средний срок сохраняемости: Tсхр=Tхрk+1

Показатели готовности

- Коэффициент оперативной готовности: Kо г=Kг⋅Pt

- Коэффициент технического использования: Kти=ΣtрабTнабл

- Коэффициент планового использования: Kпу=Σtраб+ΣtплTнабл

- Расчитайте экономические показатели

- Годовые затраты на ремонты: Cрем=n⋅Cедрем

- Потери от простоев: Cпрост=(Tнабл-Σtраб)⋅Cчаспрост

- Эффективность повышения надёжности: ΔC=(Kг2-Kг1)⋅Tнабл⋅Cедрем

- Разработайте "Паспорт надёжности" системы
Документ, содержащий:

- Нормативные значения показателей

- Фактические достигнутые значения

- Рекомендации по эксплуатации

- План повышения надёжности

- Заполните таблицы

Таблица 1. Исходные данные

| Показатель | Значение | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип системы |  |  |  |
| Время наблюдения | 8760 | час | 1 год |
| Количество отказов |  | шт |  |
| Суммарная наработка |  | час |  |
| Суммарное время восстановления |  | час |  |
| Количество плановых обслуживаний |  | шт |  |
| Суммарное время плановых простоев |  | час |  |
| Количество отказов при хранении |  | шт |  |
| Общее время хранения |  | час |  |
| Стоимость простоя |  | руб/час |  |

Таблица 2. Базовые показатели

| Показатель | Формула | Значение | Норматив | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя наработка на отказ | T0=Σtрабn |  | > 1000 ч |  |
| Интенсивность отказов | λ=1T0 |  | < 0 .001 1/ч |  |
| Среднее время восстановления | Tв=Σtвнn |  | < 8 ч |  |
| Интенсивность восстановления | μ=1Tв |  | > 0.125 1/ч |  |

Таблица 3. Комплексные показатели

| Группа показателей | Показатель | Формула | Значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безотказность | P(1000) | e-λ⋅1000 |  |  |
|  | T₉₀ | -ln0.9λ |  |  |
| Ремонтопригодность | Кг | T0T0+Tв |  |  |
|  | G(4) | 1-e-μ⋅4 |  |  |
| Сохраняемость | Ксхр | 1-kk+1 |  |  |
|  | Тсхр | Tхрk+1 |  |  |
| Готовность | Кти | ΣtрабTнабл |  |  |
|  | Ког | Kг⋅P(100) |  |  |

Таблица 4. Экономические показатели

| Затраты | Формула | Значение, руб | Доля в общих затратах |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на ремонты | n⋅Cедрем |  |  |
| Потери от простоев | (Tнабл-Σtраб)⋅Cчаспрост |  |  |
| Затраты на ТО | m⋅Cедто |  |  |
| Итого годовые затраты |  |  |  |

Таблица 5. Сравнительный анализ

| Вариант повышения надёжности | Капитальные затраты | ΔKг | Годовая экономия | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервирование системы | 500 000 руб | +0.02 |  |  |
| Повышение квалификации персонала | 100 000 руб | +0.01 |  |  |
| Модернизация оборудования | 1 000 000 руб | +0.03 |  |  |
| Внедрение системы мониторинга | 300 000 руб | +0.015 |  |  |

Структура отчёта:

- Титульный лист

- Цель работы

- Ответы на контрольные вопросы

- Выполненое задание

- Выводы и рекомендации

| № | Тип системы | n | Σtраб, ч | Σtвн, ч | m | Σtпл, ч | k | Tхр, ч | Стоимость простоя, руб/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверный кластер | 8 | 8600 | 160 | 12 | 48 | 0 | 720 | 50 000 |
| 2 | Насосная станция | 15 | 8650 | 110 | 4 | 96 | 2 | 2400 | 25 000 |
| 3 | Система ЧПУ | 6 | 8700 | 60 | 24 | 24 | 1 | 1440 | 100 000 |
| 4 | Котельная установка | 22 | 8620 | 140 | 2 | 120 | 3 | 8760 | 75 000 |
| 5 | Конвейерная линия | 18 | 8640 | 120 | 52 | 104 | 4 | 4800 | 60 000 |
| 6 | Система вентиляции | 9 | 8680 | 80 | 12 | 48 | 0 | 720 | 15 000 |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 3 | 8740 | 20 | 4 | 16 | 0 | 8760 | 150 000 |
| 8 | Холодильный комплекс | 12 | 8660 | 100 | 26 | 52 | 1 | 2400 | 45 000 |
| 9 | Линия розлива | 25 | 8600 | 160 | 104 | 208 | 5 | 1440 | 80 000 |
| 10 | Система очистки воды | 7 | 8690 | 70 | 12 | 24 | 0 | 8760 | 30 000 |
| 11 | Компрессорная станция | 14 | 8655 | 105 | 12 | 36 | 2 | 4800 | 55 000 |
| 12 | Электропечь | 10 | 8670 | 90 | 52 | 104 | 1 | 1440 | 65 000 |
| 13 | Роботизированная ячейка | 5 | 8710 | 50 | 104 | 208 | 0 | 720 | 120 000 |
| 14 | Система газоснабжения | 20 | 8630 | 130 | 2 | 24 | 3 | 8760 | 95 000 |
| 15 | Лабораторный комплекс | 4 | 8720 | 40 | 52 | 104 | 0 | 2400 | 40 000 |
| 16 | Подъёмное оборудование | 16 | 8645 | 115 | 26 | 52 | 2 | 1440 | 70 000 |
| 17 | Система кондиционирования | 11 | 8665 | 95 | 12 | 24 | 1 | 4800 | 20 000 |
| 18 | Прессовое оборудование | 19 | 8635 | 125 | 104 | 208 | 4 | 2400 | 85 000 |
| 19 | Сварочная линия | 13 | 8650 | 110 | 52 | 104 | 1 | 1440 | 50 000 |
| 20 | Упаковочная машина | 21 | 8625 | 135 | 104 | 208 | 3 | 720 | 35 000 |
| 21 | Дробильная установка | 23 | 8615 | 145 | 4 | 16 | 5 | 4800 | 110 000 |
| 22 | Сортировочная линия | 17 | 8640 | 120 | 52 | 104 | 2 | 1440 | 45 000 |
| 23 | Сушильный комплекс | 8 | 8680 | 80 | 12 | 24 | 0 | 8760 | 60 000 |
| 24 | Насос высокого давления | 26 | 8600 | 160 | 26 | 52 | 4 | 2400 | 90 000 |
| 25 | Транспортёр сыпучих | 24 | 8610 | 150 | 104 | 208 | 3 | 1440 | 40 000 |
| 26 | Реактор химический | 2 | 8750 | 10 | 4 | 16 | 0 | 8760 | 200 000 |
| 27 | Генераторная установка | 9 | 8675 | 85 | 12 | 24 | 1 | 4800 | 75 000 |
| 28 | Система фильтрации | 27 | 8595 | 165 | 52 | 104 | 5 | 2400 | 55 000 |
| 29 | Ленточный конвейер | 28 | 8590 | 170 | 104 | 208 | 6 | 1440 | 30 000 |
| 30 | Электрощитовая | 1 | 8755 | 5 | 4 | 16 | 0 | 8760 | 180 000 |