Лабораторная работа №5

Тема: Обслуживание локальной сети

Цель работы:

- Приобретение практических навыков диагностики и обслуживания локальной вычислительной сети (ЛВС).

- Освоение методов мониторинга, устранения неисправностей и оптимизации работы сетевой инфраструктуры.

Оборудование: персональный компьютер с доступом в интернет, текстовый редактор (Microsoft Word, LibreOffice Writer и аналоги), ПО для создания диаграмм (Draw.io или аналоги).

### Теоретическая часть

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) — это совокупность программно-аппаратных средств, обеспечивающих соединение компьютеров и периферийных устройств в ограниченном географическом пространстве (офис, здание, кампус) для обмена данными и совместного использования ресурсов.

Основные компоненты ЛВС:

- Активное оборудование:

  - Коммутаторы (switch) уровня L2 и L3;

  - Маршрутизаторы (router);

  - Точки беспроводного доступа (Wi-Fi AP);

  - Межсетевые экраны (firewall);

  - Серверы (файловые, DHCP, DNS).

- Пассивное оборудование:

  - Кабельная система (витая пара, оптическое волокно);

  - Патч-панели, розетки;

  - Телекоммуникационные шкафы и стойки.

- Программное обеспечение:

  - Сетевые операционные системы;

  - Протоколы передачи данных (TCP/IP, Ethernet);

  - Системы мониторинга (Zabbix, Nagios, PRTG).

Виды обслуживания ЛВС:

- Профилактическое обслуживание:

  - Регулярная проверка целостности кабельной системы;

  - Анализ логирования сетевого оборудования;

  - Обновление прошивок и патчей безопасности;

  - Резервное копирование конфигураций.

- Оперативное обслуживание:

  - Мониторинг трафика и загрузки каналов;

  - Быстрое устранение сбоев (потеря связи, низкая скорость);

  - Настройка VLAN, QoS, политик доступа.

- Плановое развитие и оптимизация:

  - Аудит сети и выявление «узких мест»;

  - Модернизация оборудования;

  - Редизайн топологии при расширении.

Ключевые показатели эффективности (KPI) обслуживания:

- Доступность сети (uptime), %;

- Время отклика (ping), мс;

- Скорость передачи данных, Мбит/с;

- Количество инцидентов в месяц;

- Время восстановления (MTTR), мин.

Основные неисправности ЛВС и методы их устранения:

- Физический уровень:

  - Обрыв кабеля → замена/ремонт;

  - Неисправность порта → переключение на резервный порт.

- Канальный уровень:

  - Петли в топологии → настройка STP;

  - Перегрузка широковещательного трафика → сегментация VLAN.

- Сетевой уровень:

  - Проблемы с маршрутизацией → проверка таблиц маршрутизации;

  - Конфликт IP-адресов → аудит DHCP-сервера.

- Прикладной уровень:

  - Блокировка межсетевым экраном → корректировка правил;

  - Перегрузка сервера → балансировка нагрузки.

Документация по обслуживанию ЛВС:

- Схема сети (логическая и физическая);

- Журнал изменений конфигураций;

- Регламенты резервного копирования;

- Инструкции по аварийному восстановлению;

- Контактная информация вендоров и поставщиков.

Логическое проектирование локальной сети

Логическая схема сети — это абстрактное представление сетевой инфраструктуры, которое показывает функциональное разделение сети без привязки к физическому размещению оборудования.

Ключевые принципы логического проектирования:

- Иерархичность — сеть делится на уровни (ядро, распределение, доступ)

- Сегментация — разные типы трафика разделяются (VLAN)

- Безопасность — ограничение доступа между сегментами

- Масштабируемость — возможность легко добавлять новые элементы

Типичная структура логической схемы:

- внутренняя сеть — для сотрудников. Полный доступ к ресурсам и интернету. Компьютеры, ноутбуки, телефоны сотрудников.

- служебная сеть — для оборудования. Принтеры, камеры, серверы, скуд. Доступ только к своим функциям, изолирована от пользователей.

- общедоступная сеть — для гостей. Только интернет, без доступа внутрь сети. Телефоны посетителей, гостевой Wi-Fi.

### Контрольные вопросы

- Перечислите активное и пассивное оборудование, входящее в состав локальной сети.

- Какие виды профилактических работ необходимо выполнять при обслуживании ЛВС?

- Какие инструменты и утилиты используются для диагностики сетевых проблем?

- Как организовать мониторинг работоспособности локальной сети?

- Какие документы должны вестись при обслуживании сетевой инфраструктуры?

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании локальной сети?

- Как провести аудит локальной сети для выявления «узких мест»?

- Каковы основные принципы создания логической схемы локальной сети и зачем она нужна?

### Практическое задание

Разработать комплекс документов для обслуживания локальной сети.

Состав пакета документов:

- Регламент ежедневного обслуживания ЛВС:

  - Проверка доступности ключевых узлов (шлюз, серверы);

  - Мониторинг трафика и загрузки каналов;

  - Анализ журналов событий сетевого оборудования.

- Инструкция по диагностике типовых проблем:

  - Алгоритм действий при отсутствии сети на ПК;

  - Проверка связи (ping, traceroute);

  - Диагностика Wi-Fi подключений.

- Журнал инцидентов и работ:

  - Таблица для фиксации времени, симптомов, причин, выполненных действий и результата.

- План аварийного восстановления:

  - Порядок действий при полном/частичном отказе сети;

  - Схема перехода на резервное оборудование;

  - Контакты службы технической поддержки поставщика услуг.

- Разработать логическую схему сети

- Подключение к интернету

- Основное сетевое оборудование (маршрутизатор, коммутаторы)

- Разделение на VLAN сегменты

- Ключевые устройства в каждом сегменте

### Содержание отчёта по лабораторной работе

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист;

- Тему и цель работы;

- Ответы на контрольные вопросы;

- Разработанный комплекс документов по обслуживанию локальной сети;

- Вывод по работе.

| № | Объект с локальной сетью | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офисное здание | 80–120 |
| 2 | Учебный корпус | 200–300 |
| 3 | Гостиница | 150–250 |
| 4 | Склад | 20–40 |
| 5 | Производственный цех | 30–60 |
| 6 | Торговый центр | 100–200 |
| 7 | Медицинская лаборатория | 25–40 |
| 8 | Библиотека | 50–80 |
| 9 | Кол-центр | 100–200 |
| 10 | Школа | 80–150 |
| 11 | Фитнес-клуб | 30–50 |
| 12 | Автосервис | 15–25 |
| 13 | Ресторан | 20–35 |
| 14 | Строительная площадка | 10–20 |
| 15 | Офис разработки игр | 50–80 |
| 16 | Филиал банка | 30–60 |
| 17 | Редакция газеты | 40–70 |
| 18 | Архитектурное бюро | 25–45 |
| 19 | Серверная комната | 5–10 |
| 20 | Музей | 40–70 |
| 21 | Ветеринарная клиника | 15–30 |
| 22 | Хостел | 20–40 |
| 23 | Спортивный стадион | 60–100 |
| 24 | Агентство недвижимости | 20–35 |
| 25 | Фотостудия | 10–20 |
| 26 | Языковая школа | 30–50 |
| 27 | Кофейня | 15–30 |
| 28 | Мастерская по ремонту | 10–20 |
| 29 | Офис риелторов | 15–25 |
| 30 | Мини-маркет | 8–15 |