Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное профессиональной образовательное учреждение Пензенской области

Ваш колледж

Учебный комплекс информационных технологий

Вариант 17

Лабораторная работа №6

Тема лабораторной

«Обслуживание системы видеонаблюдения.

(Частная клиника)»

Выполнил:

студент группы:

Нифантов. Д. М

24КИП1

Проверил:

Цыка А. А.

Преподаватель

Пенза, 2026

Цель работы:

- Приобретение практических навыков обслуживания, диагностики и настройки современных систем видеонаблюдения.

- Формирование умения разрабатывать регламенты технического обслуживания, планы восстановления и эксплуатационную документацию для систем безопасности.

### Теоретическая часть

Система видеонаблюдения (СВН) — это комплекс технических средств, предназначенных для визуального контроля, записи, хранения и анализа видеоинформации с охраняемой территории. Современные СВН могут быть построены на аналоговой (HDCVI, HD-TVI, AHD) или цифровой (IP) технологиях.

Основные компоненты системы видеонаблюдения:

- Видеокамеры:

  - По типу сигнала: аналоговые, IP-камеры;

  - По исполнению: купольные, корпусные, поворотные (PTZ), скрытые;

  - По функционалу: с ИК-подсветкой, с детекцией движения, с аналитикой.

- Устройства обработки и записи:

  - Видеорегистраторы (DVR — для аналоговых камер, NVR — для IP-камер);

  - Видеосерверы;

  - Платы видеозахвата (для ПК-решений).

- Устройства отображения:

  - Мониторы;

  - Видеостены;

  - Мобильные устройства (для удалённого доступа).

- Вспомогательное оборудование:

  - Источники питания (блоки, PoE-коммутаторы);

  - Кабельная инфраструктура (коаксиальный кабель, витая пара, оптические линии);

  - Кожухи, кронштейны, защитные элементы.

- Программное обеспечение:

  - VMS (Video Management System) — системы управления видео;

  - Клиентское ПО для просмотра и управления;

  - Модули видеоаналитики.

Виды обслуживания систем видеонаблюдения:

- Профилактическое (плановое) обслуживание:

  - Внешний осмотр камер на предмет повреждений, загрязнений;

  - Проверка креплений и целостности кожухов;

  - Очистка объективов и ИК-фильтров;

  - Проверка качества видео и углов обзора;

  - Контроль работы подсветки (ИК-прожекторов);

  - Проверка источников питания и стабильности напряжения;

  - Контроль свободного места на носителях записи;

  - Тестирование резервного копирования;

  - Обновление программного обеспечения и прошивок.

- Оперативное (текущее) обслуживание:

  - Оперативное реагирование на сбои в работе системы;

  - Настройка и калибровка камер после профилактики;

  - Контроль работы детекторов движения и аналитики;

  - Проверка доступа к удалённому просмотру.

- Аварийное обслуживание:

  - Восстановление работы системы после отказов;

  - Замена неисправного оборудования;

  - Восстановление потерянных данных;

  - Настройка резервных систем.

Типичные неисправности и методы их устранения:

- Отсутствие изображения с камеры:

  - Проверка питания;

  - Проверка целостности кабеля;

  - Проверка настроек камеры в регистраторе;

  - Перезагрузка камеры/регистратора.

- Плохое качество изображения:

  - Очистка объектива;

  - Проверка фокусировки;

  - Настройка параметров изображения (яркость, контраст);

  - Проверка совместимости разрешений.

- Проблемы с записью:

  - Проверка свободного места на диске;

  - Настройка расписания записи;

  - Проверка настроек детекции движения.

- Проблемы с доступом к системе:

  - Проверка сетевых настроек;

  - Проверка работы портов и коммутаторов;

  - Настройка проброса портов (при удалённом доступе).

Документация по обслуживанию СВН:

- Паспорт системы:

  - Схема расположения камер;

  - Технические характеристики оборудования;

  - Сетевые настройки (IP-адреса, порты).

- Регламенты обслуживания:

  - График профилактических работ;

  - Инструкции по настройке оборудования;

  - Процедуры обновления ПО.

- Операционная документация:

  - Инструкции для операторов;

  - Руководства по поиску и устранению неисправностей;

  - Контактная информация ответственных лиц и поставщиков.

- Журналы учёта:

  - Журнал профилактических работ;

  - Журнал инцидентов и ремонтов;

  - Журнал изменений конфигурации.

Критерии качества обслуживания:

- Коэффициент готовности системы (% времени безотказной работы);

- Время восстановления после сбоев;

- Качество видеоизображения (резкость, цветопередача);

- Полнота архива видеозаписей;

- Скорость реагирования на инциденты.

Планирование и проектирование системы видеонаблюдения

План установки видеонаблюдения — это ключевой документ, определяющий расположение камер, их технические характеристики и зоны покрытия на объекте. Правильное планирование обеспечивает эффективность системы при минимальных затратах.

Золотые правила размещения камер:

- Принцип перекрытия зон: Соседние камеры должны перекрывать углы обзора на 10-15%

- Принцип многоуровневого контроля: Критичные зоны контролируются 2+ камерами

- Принцип минимизации "мёртвых зон": Анализ слепых зон перед установкой

Критичные зоны для обязательного контроля:

- Входы/выходы (внутрь и наружу)

- Зоны хранения ценностей (кассы, сейфы, склады)

- Пути эвакуации

- Периметр территории (для уличного наблюдения)

### Контрольные вопросы

- Какие основные компоненты входят в состав современной системы видеонаблюдения?

Видеокамеры (аналоговые/IP), видеорегистраторы (DVR/NVR), видеосерверы, мониторы, источники питания, кабельная инфраструктура, программное обеспечение (VMS).

- Перечислите виды профилактического обслуживания СВН и их периодичность.

- Ежемесячно: внешний осмотр камер, очистка объективов, проверка креплений, контроль работы ИК-подсветки, проверка свободного места на дисках.

- Ежеквартально: углублённая чистка оборудования, тестирование резервного копирования, обновление ПО, проверка настроек детекции движения.

- Раз в полгода: анализ качества изображения, калибровка углов обзора, проверка работы PoE-коммутаторов и бесперебойников.

- Ежегодно: полная диагностика всех компонентов, замена изношенных элементов, пересмотр политики архивирования.

- Какие типичные неисправности возникают в системах видеонаблюдения и как их устранять?

- Отсутствие изображения: проверить питание, целостность кабеля, перезагрузить камеру/регистратор, проверить настройки подключения.

- Плохое качество: очистить объектив, настроить фокус, отрегулировать яркость/контраст, проверить разрешение камеры и регистратора.

- Проблемы с записью: освободить место на диске, настроить расписание записи, проверить настройки детекции движения.

- Нет удалённого доступа: проверить сетевые настройки, проброс портов, работу маршрутизатора.

- Какая документация должна вестись при обслуживании системы видеонаблюдения?

- Паспорт системы (схема расположения камер, технические характеристики, сетевые настройки).

- Регламенты обслуживания (график работ, инструкции по настройке, процедуры обновления).

- Операционная документация (инструкции для операторов, руководства по поиску неисправностей, контакты).

- Журналы учёта (профилактика, инциденты, изменения конфигурации).

- Как организовать мониторинг работоспособности распределённой системы видеонаблюдения?

- Использовать централизованное ПО VMS с функцией оповещения о потере сигнала, заполнении дисков, ошибках записи.

- Настроить SNMP-мониторинг для сетевых устройств (коммутаторы, регистраторы).

- Регулярно проверять журналы событий и проводить тестовые просмотры архивов.

- Для крупных объектов применять систему видеонаблюдения с функцией «сердцебиения» (heartbeat) камер.

- В чём ключевые различия между аналоговыми (HDCVI, HD-TVI, AHD) и цифровыми (IP) системами видеонаблюдения, и как выбрать подходящую технологию для конкретного объекта?

Ключевые различия между аналоговыми и IP-системами: аналоговые - передача по коаксиалу, ограниченное разрешение; IP - цифровая передача по сети, высокое разрешение и аналитика. Выбор зависит от задач: аналоговые -бюджетные решения для небольших объектов; IP - масштабируемость и расширенные функции для крупных объектов.

### Практическое задание

Разработать комплект документов для обслуживания системы.

Состав пакета документов:

- Регламент ежеквартального технического обслуживания:

  - Проверка чистки объективов всех камер:

Провести визуальный осмотр объективов камер на предмет загрязнений, пыли, следов влаги и посторонних предметов. При необходимости выполнить очистку с помощью специальных средств и безворсовых салфеток. Проверить качество изображения после очистки.

  - Контроль надёжности креплений и целостности кожухов:

Осмотреть все крепления камер и кронштейнов на предмет ослабления или повреждений. Проверить целостность и герметичность кожухов, отсутствие трещин, сколов, следов коррозии. При выявлении дефектов — затянуть крепления, заменить повреждённые элементы.

  - Проверка работы ИК-подсветки в тёмное время суток:

В условиях недостаточной освещённости (вечером или ночью) убедиться в работоспособности инфракрасной подсветки камер. Проверить равномерность освещения зоны обзора, отсутствие засветок и «слепых» участков. Зафиксировать результаты проверки.

  - Анализ свободного места на жёстких дисках регистратора:

Проверить объём свободного пространства на жёстких дисках видеорегистратора. При необходимости выполнить очистку архива или настроить автоматическое удаление старых записей. Убедиться в корректности работы системы мониторинга дискового пространства.

  - Тестирование резервного копирования архивов:

Инициировать процедуру резервного копирования записей согласно установленному регламенту. Проверить целостность и доступность скопированных данных. В случае выявления ошибок — устранить причины и повторить тест.

- Инструкция по оперативному реагированию на сбои:

  - Алгоритм действий при пропадании изображения с камеры:

- Проверить отображение камеры в интерфейсе ПО или на мониторе.

- Убедиться, что камера не отключена программно (не заблокирована, не в режиме «offline»).

- Проверить индикацию питания на камере и устройстве записи (регистратор, коммутатор).

- При отсутствии индикации - перейти к проверке питания и кабельных соединений.

- Если индикация есть, но изображения нет - выполнить перезагрузку камеры и регистратора.

  - Процедура проверки питания и кабельных соединений:

- Осмотреть блок питания камеры: убедиться в наличии напряжения, целостности кабеля и разъёмов.

- Проверить подключение кабеля к камере и регистратору/коммутатору: убедиться в плотности соединений, отсутствии повреждений и заломов.

- Для IP-камер - проверить работу PoE-коммутатора или инжектора, наличие индикации на порту.

- Для аналоговых камер - проверить целостность коаксиального кабеля и разъёмов BNC.

- При необходимости заменить повреждённые кабели или разъёмы, восстановить питание.

  - Порядок перезагрузки и перенастройки оборудования:

- Выполнить перезагрузку камеры через интерфейс ПО или отключением питания на 10 -15 секунд.

- Если изображение не появилось - перезагрузить видеорегистратор (NVR/DVR).

- После загрузки проверить доступность камеры в системе, правильность IP-адреса и сетевых настроек.

- При необходимости восстановить заводские настройки камеры и заново добавить её в систему согласно инструкции производителя.

- После перенастройки убедиться в стабильности изображения и записи.

- Журнал технического обслуживания и инцидентов:

  - Форма для фиксации даты, типа работ, выявленных проблем, выполненных действий.

| Дата | Тип работ | Выявленные проблемы | Выполненные действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.02.2025 | Профилактика | Запыление объектива камеры №3 | Очистка объектива, проверка качества |
| 15.03.2025 | Инцидент | Пропало изображение с камеры №7 | Обрыв питания - заменён блок питания |
| 10.04.2025 | Профилактика | Жёсткий диск регистратора заполнен на 95% | Выполнено архивирование старых записей, настройка автоперезаписи |

- План восстановления системы после аварии:

  - Приоритетность восстановления камер (критические зоны).

В первую очередь восстановить видеонаблюдение в критических зонах: регистратура, приёмный покой, хранилище медикаментов.

  - Алгоритм замены неисправного оборудования.

отключить питание, заменить камеру/регистратор, восстановить подключение, проверить работоспособность.

  - Схема подключения временных камер при необходимости.

При необходимости использовать временные камеры с автономным питанием до восстановления основной системы.

- Разработка плана установки системы видеонаблюдения

- Указать все помещения/зоны объекта

- Обозначить места установки камер (с номерами)

- Показать углы обзора камер (сектора обзора)

- Отметить "мёртвые зоны" (если есть)

Вывод: в ходе выполнения работы были приобретены практические навыки обслуживания, диагностики и настройки современных систем видеонаблюдения. Формирование умения разрабатывать регламенты технического обслуживания, планы восстановления и эксплуатационную документацию для систем безопасности.