Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное профессиональной образовательное учреждение Пензенской области

Ваш колледж

Учебный комплекс информационных технологий

Вариант 17

Лабораторная работа №5

Тема лабораторной

«Обслуживание локальной сети.

(Редакция газеты)»

Выполнил:

студент группы:

Нифантов. Д. М

24КИП1

Проверил:

Цыка А. А.

Преподаватель

Пенза, 2026

Цель работы:

- Приобретение практических навыков диагностики и обслуживания локальной вычислительной сети (ЛВС).

- Освоение методов мониторинга, устранения неисправностей и оптимизации работы сетевой инфраструктуры.

### Контрольные вопросы

- Перечислите активное и пассивное оборудование, входящее в состав локальной сети.

Активное: коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, межсетевые экраны, серверы.

Пассивное: кабельная система, патч-панели, розетки, шкафы.

- Какие виды профилактических работ необходимо выполнять при обслуживании ЛВС?

Проверка кабелей, анализ логов, обновление прошивок, резервное копирование конфигураций.

- Какие инструменты и утилиты используются для диагностики сетевых проблем?

ping, traceroute/tracert, ipconfig/ifconfig, netstat, Wireshark, iperf, специализированные системы мониторинга (Zabbix, PRTG).

- Как организовать мониторинг работоспособности локальной сети?

- Использование систем мониторинга (Zabbix, PRTG, Nagios) для сбора данных о доступности, загрузке, ошибках;

- Настройка оповещений о критических событиях;

- Ведение журналов событий и периодический анализ.

- Какие документы должны вестись при обслуживании сетевой инфраструктуры?

Схемы сети, журнал изменений, регламенты резервного копирования, инструкции по восстановлению, контакты поставщиков.

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании локальной сети?

Ограничение доступа к оборудованию, использование сложных паролей, регулярное обновление ПО, аудит прав доступа.

- Как провести аудит локальной сети для выявления «узких мест»?

- Анализ загрузки каналов и портов;

- Проверка журналов ошибок оборудования;

- Тестирование пропускной способности;

- Опрос пользователей о проблемах;

- Проверка конфигурации на наличие избыточных правил.

- Каковы основные принципы создания логической схемы локальной сети и зачем она нужна?

Принципы логической схемы: иерархичность, сегментация (VLAN), безопасность, масштабируемость. Нужна для структурирования сети и повышения управляемости.

### Практическое задание

Разработать комплекс документов для обслуживания локальной сети.

Состав пакета документов:

- Регламент ежедневного обслуживания ЛВС:

- Проверка доступности ключевых узлов: интернет-шлюз, файловый сервер, сервер печати, контроллер домена.

- Мониторинг загрузки каналов и трафика, анализ журналов событий сетевого оборудования.

- Контроль работы DHCP- и DNS-серверов, своевременное обновление конфигураций.

- Проверка состояния резервных копий конфигураций сетевого оборудования.

- Инструкция по диагностике типовых проблем:

  - Алгоритм действий при отсутствии сети на ПК:

- Проверить физическое подключение: убедиться, что сетевой кабель плотно вставлен в разъёмы ПК и коммутатора/розетки; для Wi-Fi - удостовериться, что адаптер включён и ПК находится в зоне действия сети.

- Проверить состояние сетевого адаптера: в операционной системе убедиться, что сетевой интерфейс активен и не отображает ошибок (например, «Сетевой кабель не подключён» или «Ограничено»).

- Перезагрузить сетевое оборудование: перезапустить ПК, маршрутизатор, коммутатор или точку доступа.

- Проверить настройки IP-адреса: убедиться, что используется DHCP или корректно задан статический IP, маска, шлюз, DNS.

- Проверить работу сетевых служб: убедиться, что службы DHCP и DNS запущены и доступны.

- При необходимости обратиться к администратору или провайдеру.

  - Проверка связи (ping, traceroute):

- Открыть командную строку (cmd или терминал).

- Выполнить команду ping для проверки доступности узла:

- ping <адрес_шлюза> - проверка связи с локальным шлюзом;

- ping <внешний_IP/домен> - проверка доступа к интернету (например, ping 8.8.8.8 или ping google.com).

- Если ping не проходит - проверить настройки сети, физическое подключение, работу маршрутизатора.

- Для диагностики маршрута использовать команду tracert (Windows) или traceroute (Linux):

  - tracert <адрес_назначения> - покажет путь пакетов и возможные точки потери соединения.

- Проанализировать результаты: если пакеты теряются на определённом узле - проблема может быть на этом участке сети или у провайдера.

  - Диагностика Wi-Fi подключений:

- Проверить включение Wi-Fi адаптера на устройстве.

- Убедиться, что выбрана нужная сеть и введён правильный пароль.

- Оценить уровень сигнала: при слабом сигнале - приблизиться к точке доступа или устранить источники помех.

- Попробовать переподключиться к сети или «забыть» сеть и подключиться заново.

- Перезапустить точку доступа/маршрутизатор.

- Проверить, не превышено ли максимальное количество подключений к точке доступа.

- Если проблема сохраняется - проверить настройки VLAN, авторизации (например, по MAC-адресу), а также обновить драйверы адаптера.

- Журнал инцидентов и работ:

| Дата и время | Симптомы | Причина | Выполненные действия | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.03.2026, 10:15 | Нет доступа к интернету у части рабочих мест | Сбой на порту коммутатора №3 | Перезагрузка коммутатор, проверка соединений, замена патч-корда | Доступ восстановлен | Иванов И.И. |
| 26.03.2026, 14:40 | Медленная работа сети, задержки при открытии файлов | Повышенная загрузка канала из-за резервного копирования | Перенос бэкапа на ночное время, настройка QoS для приоритизации трафика | Производительность нормализована | Петров П.П. |
| 25.03.2026, 09:05 | Не работает Wi-Fi в зоне переговорной | Сбой точки доступа AP-02 | Перезагрузка точки доступа, обновление прошивки | Wi-Fi работает стабильно | Сидоров С.С. |

- План аварийного восстановления:

  - Порядок действий при полном/частичном отказе сети:

- Оценить масштаб сбоя Определить, затронута вся сеть или только отдельные сегменты/устройства. Проверить доступность ключевых узлов: шлюз, серверы, интернет.

- Проверить электропитание и физические соединения Убедиться, что всё сетевое оборудование включено, кабели и разъёмы исправны, индикаторы на устройствах отображают штатную работу.

- Перезапустить оборудование Перезагрузить маршрутизатор, коммутаторы, точки доступа. При частичном сбое - перезапустить только проблемный сегмент.

- Провести диагностику Использовать команды ping, tracert/traceroute для выявления места потери соединения. Проверить логи сетевого оборудования на наличие ошибок.

- Изолировать неисправный участок Отключить подозрительные устройства или сегменты, чтобы локализовать проблему.

- Восстановить работоспособность Применить резервные конфигурации, заменить неисправные компоненты, выполнить необходимые настройки.

- Зафиксировать инцидент Заполнить журнал инцидентов: дата, симптомы, причина, выполненные действия, результат.

- Оповестить ответственных Сообщить руководству и пользователям о восстановлении работы или сроках устранения неисправности.

  - Схема перехода на резервное оборудование:

- Определить необходимость переключения При отказе основного маршрутизатора или критического коммутатора активировать резервное устройство.

- Подключить резервное оборудование Физически соединить резервный маршрутизатор/коммутатор с ключевыми сегментами сети и интернет-каналом.

- Загрузить резервную конфигурацию Применить заранее сохранённую рабочую конфигурацию на резервном устройстве.

- Проверить доступность сети Убедиться, что основные сервисы (интернет, серверы, телефония) доступны для пользователей.

- Перенаправить трафик При необходимости изменить маршруты или VLAN-связи для восстановления полной связности.

- Восстановить основную схему После устранения неисправности вернуть работу на основное оборудование и проверить его функционирование.

  - Контакты службы технической поддержки поставщика услуг:

- Наименование поставщика услуг: [указать название]

- Телефон технической поддержки: [указать номер]

- E-mail: [указать адрес]

- Личный кабинет/портал поддержки: [указать ссылку]

- Регистрационный номер договора: [указать номер]

- Ответственное лицо со стороны организации: [ФИО, должность, телефон]

- Разработать логическую схему сети

Вывод: в ходе выполнения работы были приобретены практические навыки диагностики и обслуживания локальной вычислительной сети (ЛВС). Освоили методы мониторинга, устранения неисправностей и оптимизации работы сетевой инфраструктуры.