# Практическая работа на тему «Расширенный анализ и вероятностное моделирование показателей безотказности восстанавливаемых систем»

## Цель: Комплексный расчет, анализ и вероятностное моделирование показателей надежности восстанавливаемой системы на основе статистических данных.

#### Контрольные вопросы:

- Дайте определение наработки на отказ и среднего времени восстановления.

- Объясните физический смысл интенсивности отказов и интенсивности восстановлений.

- Что такое стационарный коэффициент готовности?

- В чем заключается разница между коэффициентом готовности, рассчитанным за конечный интервал, и стационарным коэффициентом готовности? В каком случае они совпадают?

- На какие группы делятся показатели надежности восстанавливаемых систем?

- Почему при расчете коэффициента оперативной готовности необходимо отдельно учитывать плановые простои?

- Как по графику можно оценить интенсивность отказов?

- Что характеризует параметр потока отказов для восстанавливаемой системы?

- Перечислите организационно-технические мероприятия, позволяющие повысить коэффициент готовности системы. На какие параметры они влияют в первую очередь?

Теоритическая часть:

Основные понятия и определения

Безотказность — свойство системы сохранять работоспособность в течение определённого времени или наработки.

Ремонтопригодность — свойство системы, заключающееся в её приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов путём проведения технического обслуживания и ремонта.

Готовность — свойство системы быть в состоянии выполнить требуемую функцию в данный момент времени или в течение заданного интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.

Работоспособное состояние — состояние системы, при котором она способна выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

Неработоспособное состояние (отказ) — состояние системы, при котором она не способна выполнять хотя бы одну из заданных функций.

Восстановление — процесс обнаружения и устранения отказа, приводящий систему в работоспособное состояние.

Классификация показателей надежности

Показатели надежности восстанавливаемых систем делятся на три группы:

Показатели безотказности:

- Вероятность безотказной работы P(t)

- Средняя наработка на отказ T0

- Интенсивность отказов λ(t)

- Параметр потока отказов ω(t)

Показатели ремонтопригодности:

- Вероятность восстановления B(t)

- Среднее время восстановления Tв

- Интенсивность восстановлений μ(t)

Комплексные показатели готовности:

- Коэффициент готовности Kг

- Коэффициент оперативной готовности Kог

- Коэффициент вынужденного простоя Kп

- Коэффициент плановых простоев Kпл

### Расчетные формулы и их физический смысл

- Статистические оценки на основе данных наблюдения

- Общее время наблюдения:

Tнабл=фиксированный период наблюдения

- Суммарное время наработки:

Tраб=i=1ntраб i

где tраб i — длительность i-го интервала безотказной работы.

- Суммарное время вынужденного простоя:

Tвн=j=1mtвн j

где tвн j — длительность j-го интервала восстановления после отказа.

- Суммарное время плановых простоев:

Tплан=заданное значение из условия

- Баланс времени:

Tнабл=Tраб+Tвн+Tплан

- Основные расчётные показатели

- Коэффициент готовности (без учёта плановых простоев):

Kг=TрабTраб+Tвн=TрабTнабл-Tплан

Физический смысл: вероятность того, что система окажется работоспособной в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, когда её использование не предусмотрено.

- Коэффициент вынужденного простоя:

Kп=TвнTраб+Tвн=1-Kг

- Коэффициент плановых простоев:

Kпл=TпланTнабл

- Коэффициент оперативной готовности:

Kог=TрабTнабл=Tнабл-Tвн-TпланTнабл=Kг⋅(1-Kпл)-упрощённо

Физический смысл: вероятность того, что система окажется работоспособной в произвольный момент времени и будет работать безотказно в течение заданного интервала.

- Наработка на отказ (Mean Time Between Failures - MTBF):

T0=TрабNотк

где Nотк — количество отказов за период наблюдения.
Единица измерения: часы.
Физический смысл: среднее время между соседними отказами в установившемся режиме эксплуатации.

- Среднее время восстановления (Mean Time To Repair - MTTR):

Tв=TвнNотк

Единица измерения: часы.
Физический смысл: среднее время, необходимое для восстановления работоспособности после отказа.

- Интенсивностные характеристики

- Интенсивность отказов:

λ=1T0=NоткTраб

Единица измерения: 1/час.
Физический смысл: условная плотность вероятности возникновения отказа, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не возник.

- Интенсивность восстановлений:

μ=1Tв=NоткTвн

Единица измерения: 1/час.
Физический смысл: характеристика скорости восстановления, обратная среднему времени восстановления.

- Вероятностные показатели (для экспоненциального закона)

- Вероятность безотказной работы за время t:

P(t)=e-λt

Условие применимости: поток отказов простейший (пуассоновский), интенсивность отказов постоянна.

- Стационарный коэффициент готовности (при t → ∞):

Kг*=μλ+μ=T0T0+Tв

Физический смысл: предельное значение коэффициента готовности при неограниченном увеличении времени эксплуатации.

- Вероятность того, что система проработает безотказно время t и будет работоспособна в момент t:

Pг(t)=μλ+μ+λλ+μe-(λ+μ)t

### Моделирование процессов отказа и восстановления

Для системы с двумя состояниями:

- система работоспособна;

- система неработоспособна (восстанавливается).

Интенсивности переходов:

- Из состояния 1 в состояние 2: λ

- Из состояния 2 в состояние 1: μ

### Интенсивности – это ключевые цифры, которые описывают скорость этих переходов.

- λ (лямбда) – Интенсивность отказов

  - Показывает как часто система ломается.

  - Считается по формуле λ = 1 / T₀

- μ (мю) – Интенсивность восстановлений

  - Показывает как быстро систему чинят.

  - Считается по формуле  μ = 1 / Tв

### Итоговая готовность (Kг*) – когда система работает очень долго, её поведение становится предсказуемым. Вероятность застать её в рабочем состоянии перестаёт меняться и называется стационарным коэффициентом готовности.

Его можно посчитать двумя способами:

- Через времена:
Kг* = T₀ / (T₀ + Tв)

- Через интенсивности:
Kг* = μ / (λ + μ)

Задание:

На основании рассчитанных показателей из Практической работы № выполнить следующие задания:

- Рассчитайте средние временные характеристики:

- Среднюю наработку на отказ T0, используя суммарное время наработки и количество отказов.

- Среднее время восстановления Tв, используя суммарное время простоя и количество отказов.

- Интенсивность отказов λ как величину, обратную средней наработке на отказ.

- Интенсивность восстановлений μ как величину, обратную среднему времени восстановления.

- Определите комплексные показатели готовности:

- Коэффициент готовности системы Kг за период наблюдения.

- Коэффициент плановых простоев Kпл, используя данные о времени планового обслуживания.

- Коэффициент оперативной готовности Kог, учитывающий как плановые, так и внеплановые простои.

- Стационарный коэффициент готовности Kг*, характеризующий систему в установившемся режиме эксплуатации.

- Проанализируйте соответствие системы нормативным показателям:

- Сравните каждый расчётный показатель с соответствующим нормативным значением.

- Определите, по каким показателям система не соответствует требованиям.

- Рассчитайте величину отклонения для каждого показателя, не соответствующего норме.

- Постройте график влияния улучшений на коэффициент готовности.

График должен показывать как изменится коэффициент готовности Kг при улучшении параметров системы.

Рассчитайте и отобразите на одном графике три значения:

- исходный коэффициент готовности;

- коэффициент готовности после увеличения наработки на отказ T₀ на 25%;

- коэффициент готовности после уменьшения среднего времени восстановления Tв на 30%.

Постройте столбчатую диаграмму, где каждый столбец соответствует одному из этих трёх состояний системы.

- Постройте график сравнения с нормативами

График должен сравнивать ключевые показатели вашей системы с нормативными требованиями.

Для анализа возьмите 3 показателя:

- коэффициент готовности Kг;

- среднее время восстановления Tв;

- наработку на отказ T₀.

Для каждого показателя постройте два столбца: первый — фактическое расчётное значение, второй — нормативное значение. Разместите названия показателей на оси X, а их значения — на оси Y.

- Укажите, какие мероприятия следует выполнить в первую очередь для достижения максимального эффекта по повышению надёжности. Обоснуйте предлагаемые решения с точки зрения их влияния на ключевые параметры системы.

- Заполните таблицу соответствия нормативу:

| Показатель | Ваше значение | Норматив | Совпадает |
| --- | --- | --- | --- |
| K_г |  |  |  |
| T_в |  |  |  |
| T_0 |  |  |  |
| K_ог |  |  |  |

### Порядок выполнения:

- Цель работы

- Ответы на контрольные вопросы

- Изучить теоритический материал

- Выполнить задание в соответствии со своим вариантом

- Сформулируйте вывод

Условие для всех вариантов:

Период наблюдения: T_набл = 10 часов.
Плановое обслуживание проводится 1 раз за период наблюдения.

| Вариант | T_раб (ч) | T_вн (ч) | N_отк | T_план (ч) | Норматив K_г | Норматив T_в (ч) | Норматив T_0 (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.8 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.999 | 0.1 | 1000 |
| 2 | 5.0 | 4.5 | 9 | 0.5 | 0.85 | 3.0 | 40 |
| 3 | 8.3 | 1.2 | 3 | 0.5 | 0.95 | 1.5 | 120 |
| 4 | 7.1 | 2.4 | 6 | 0.5 | 0.90 | 2.0 | 70 |
| 5 | 9.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.99 | 0.5 | 500 |
| 6 | 6.0 | 3.5 | 7 | 0.5 | 0.80 | 2.5 | 50 |
| 7 | 8.0 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.96 | 1.2 | 150 |
| 8 | 4.5 | 5.0 | 10 | 0.5 | 0.70 | 4.0 | 30 |
| 9 | 9.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.98 | 1.0 | 300 |
| 10 | 7.5 | 2.0 | 4 | 0.5 | 0.92 | 1.8 | 100 |
| 11 | 8.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 0.97 | 1.0 | 200 |
| 12 | 6.5 | 3.0 | 6 | 0.5 | 0.88 | 2.2 | 60 |
| 13 | 9.2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.985 | 0.8 | 400 |
| 14 | 5.5 | 4.0 | 8 | 0.5 | 0.82 | 2.8 | 45 |
| 15 | 8.5 | 1.0 | 2 | 0.5 | 0.96 | 1.1 | 180 |
| 16 | 7.8 | 1.7 | 4 | 0.5 | 0.94 | 1.6 | 130 |
| 17 | 9.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.995 | 0.3 | 800 |
| 18 | 6.8 | 2.7 | 5 | 0.5 | 0.89 | 2.0 | 80 |
| 19 | 8.2 | 1.3 | 3 | 0.5 | 0.95 | 1.3 | 160 |
| 20 | 5.8 | 3.7 | 7 | 0.5 | 0.84 | 2.6 | 55 |
| 21 | 9.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.98 | 0.9 | 350 |
| 22 | 7.3 | 2.2 | 5 | 0.5 | 0.91 | 1.9 | 90 |
| 23 | 8.6 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0.965 | 1.0 | 220 |
| 24 | 6.2 | 3.3 | 6 | 0.5 | 0.87 | 2.3 | 65 |
| 25 | 9.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.99 | 0.6 | 600 |
| 26 | 7.6 | 1.9 | 4 | 0.5 | 0.93 | 1.7 | 110 |
| 27 | 5.2 | 4.3 | 8 | 0.5 | 0.83 | 2.9 | 42 |
| 28 | 8.4 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.955 | 1.2 | 190 |
| 29 | 7.0 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.90 | 2.0 | 85 |
| 30 | 9.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.997 | 0.2 | 900 |