Лабораторная работа №6

Тема: Обслуживание системы видеонаблюдения

Цель работы:

- Приобретение практических навыков обслуживания, диагностики и настройки современных систем видеонаблюдения.

- Формирование умения разрабатывать регламенты технического обслуживания, планы восстановления и эксплуатационную документацию для систем безопасности.

Оборудование: персональный компьютер с доступом в интернет, текстовый редактор (Microsoft Word, LibreOffice Writer и аналоги), ПО для создания диаграмм (Draw.io или аналоги).

### Теоретическая часть

Система видеонаблюдения (СВН) — это комплекс технических средств, предназначенных для визуального контроля, записи, хранения и анализа видеоинформации с охраняемой территории. Современные СВН могут быть построены на аналоговой (HDCVI, HD-TVI, AHD) или цифровой (IP) технологиях.

Основные компоненты системы видеонаблюдения:

- Видеокамеры:

  - По типу сигнала: аналоговые, IP-камеры;

  - По исполнению: купольные, корпусные, поворотные (PTZ), скрытые;

  - По функционалу: с ИК-подсветкой, с детекцией движения, с аналитикой.

- Устройства обработки и записи:

  - Видеорегистраторы (DVR — для аналоговых камер, NVR — для IP-камер);

  - Видеосерверы;

  - Платы видеозахвата (для ПК-решений).

- Устройства отображения:

  - Мониторы;

  - Видеостены;

  - Мобильные устройства (для удалённого доступа).

- Вспомогательное оборудование:

  - Источники питания (блоки, PoE-коммутаторы);

  - Кабельная инфраструктура (коаксиальный кабель, витая пара, оптические линии);

  - Кожухи, кронштейны, защитные элементы.

- Программное обеспечение:

  - VMS (Video Management System) — системы управления видео;

  - Клиентское ПО для просмотра и управления;

  - Модули видеоаналитики.

Виды обслуживания систем видеонаблюдения:

- Профилактическое (плановое) обслуживание:

  - Внешний осмотр камер на предмет повреждений, загрязнений;

  - Проверка креплений и целостности кожухов;

  - Очистка объективов и ИК-фильтров;

  - Проверка качества видео и углов обзора;

  - Контроль работы подсветки (ИК-прожекторов);

  - Проверка источников питания и стабильности напряжения;

  - Контроль свободного места на носителях записи;

  - Тестирование резервного копирования;

  - Обновление программного обеспечения и прошивок.

- Оперативное (текущее) обслуживание:

  - Оперативное реагирование на сбои в работе системы;

  - Настройка и калибровка камер после профилактики;

  - Контроль работы детекторов движения и аналитики;

  - Проверка доступа к удалённому просмотру.

- Аварийное обслуживание:

  - Восстановление работы системы после отказов;

  - Замена неисправного оборудования;

  - Восстановление потерянных данных;

  - Настройка резервных систем.

Типичные неисправности и методы их устранения:

- Отсутствие изображения с камеры:

  - Проверка питания;

  - Проверка целостности кабеля;

  - Проверка настроек камеры в регистраторе;

  - Перезагрузка камеры/регистратора.

- Плохое качество изображения:

  - Очистка объектива;

  - Проверка фокусировки;

  - Настройка параметров изображения (яркость, контраст);

  - Проверка совместимости разрешений.

- Проблемы с записью:

  - Проверка свободного места на диске;

  - Настройка расписания записи;

  - Проверка настроек детекции движения.

- Проблемы с доступом к системе:

  - Проверка сетевых настроек;

  - Проверка работы портов и коммутаторов;

  - Настройка проброса портов (при удалённом доступе).

Документация по обслуживанию СВН:

- Паспорт системы:

  - Схема расположения камер;

  - Технические характеристики оборудования;

  - Сетевые настройки (IP-адреса, порты).

- Регламенты обслуживания:

  - График профилактических работ;

  - Инструкции по настройке оборудования;

  - Процедуры обновления ПО.

- Операционная документация:

  - Инструкции для операторов;

  - Руководства по поиску и устранению неисправностей;

  - Контактная информация ответственных лиц и поставщиков.

- Журналы учёта:

  - Журнал профилактических работ;

  - Журнал инцидентов и ремонтов;

  - Журнал изменений конфигурации.

Критерии качества обслуживания:

- Коэффициент готовности системы (% времени безотказной работы);

- Время восстановления после сбоев;

- Качество видеоизображения (резкость, цветопередача);

- Полнота архива видеозаписей;

- Скорость реагирования на инциденты.

Планирование и проектирование системы видеонаблюдения

План установки видеонаблюдения — это ключевой документ, определяющий расположение камер, их технические характеристики и зоны покрытия на объекте. Правильное планирование обеспечивает эффективность системы при минимальных затратах.

Золотые правила размещения камер:

- Принцип перекрытия зон: Соседние камеры должны перекрывать углы обзора на 10-15%

- Принцип многоуровневого контроля: Критичные зоны контролируются 2+ камерами

- Принцип минимизации "мёртвых зон": Анализ слепых зон перед установкой

Критичные зоны для обязательного контроля:

- Входы/выходы (внутрь и наружу)

- Зоны хранения ценностей (кассы, сейфы, склады)

- Пути эвакуации

- Периметр территории (для уличного наблюдения)

### Контрольные вопросы

- Какие основные компоненты входят в состав современной системы видеонаблюдения?

- Перечислите виды профилактического обслуживания СВН и их периодичность.

- Какие типичные неисправности возникают в системах видеонаблюдения и как их устранять?

- Какая документация должна вестись при обслуживании системы видеонаблюдения?

- Как организовать мониторинг работоспособности распределённой системы видеонаблюдения?

- В чём ключевые различия между аналоговыми (HDCVI, HD-TVI, AHD) и цифровыми (IP) системами видеонаблюдения, и как выбрать подходящую технологию для конкретного объекта?

### Практическое задание

Разработать комплект документов для обслуживания системы.

Состав пакета документов:

- Регламент ежеквартального технического обслуживания:

  - Проверка чистки объективов всех камер;

  - Контроль надёжности креплений и целостности кожухов;

  - Проверка работы ИК-подсветки в тёмное время суток;

  - Анализ свободного места на жёстких дисках регистратора;

  - Тестирование резервного копирования архивов.

- Инструкция по оперативному реагированию на сбои:

  - Алгоритм действий при пропадании изображения с камеры;

  - Процедура проверки питания и кабельных соединений;

  - Порядок перезагрузки и перенастройки оборудования.

- Журнал технического обслуживания и инцидентов:

  - Форма для фиксации даты, типа работ, выявленных проблем, выполненных действий.

- План восстановления системы после аварии:

  - Приоритетность восстановления камер (критические зоны);

  - Алгоритм замены неисправного оборудования;

  - Схема подключения временных камер при необходимости.

- Разработка плана установки системы видеонаблюдения

- Указать все помещения/зоны объекта

- Обозначить места установки камер (с номерами)

- Показать углы обзора камер (сектора обзора)

- Отметить "мёртвые зоны" (если есть)

### Содержание отчёта по лабораторной работе

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист;

- Тему и цель работы;

- Ответы на контрольные вопросы;

- Разработанный комплект документов по обслуживанию системы видеонаблюдения;

- Вывод о проделанной работе.

| № | Объект для видеонаблюдения |
| --- | --- |
| 1 | Автостоянка жилого дома |
| 2 | Территория завода |
| 3 | Торговый зал магазина |
| 4 | Бизнес-центр |
| 5 | Школа |
| 6 | Аэропорт |
| 7 | Банк |
| 8 | Пищевое производство |
| 9 | Склад |
| 10 | Казино |
| 11 | Метрополитен |
| 12 | Многоквартирный дом |
| 13 | Элеватор |
| 14 | Заправка |
| 15 | Детская площадка |
| 16 | Проходная предприятия |
| 17 | Частная клиника |
| 18 | Выставочный зал музея |
| 19 | Гостиница |
| 20 | Сборочный цех |
| 21 | Рынок |
| 22 | Спортивный клуб |
| 23 | Пункт приема вторсырья |
| 24 | Зоопарк |
| 25 | Коттеджный поселок |
| 26 | Почтовое отделение |
| 27 | Химическая лаборатория |
| 28 | Железнодорожная станция |
| 29 | Зал игровых автоматов |
| 30 | Стоянка такси |