Пензенский Государственный Университет

Многопрофильный колледж

Практическая работа № 1

Вариант 4

по дисциплине «УиФ ИС»

на тему «Определение показателей безотказности системы»

Выполнил:

студент группы 24КИП1

Денисов Е.А.

Проверил:

Преподаватель СПО

Цыка А.А.

Пенза 2026

Цель: Определение количественных показателей безотказности технической системы на основе статистических данных об отказах.

Ответы на контрольные вопросы:

- Дайте определение наработки на отказ и среднего времени восстановления.

  - Наработка на отказ – суммарное время работы изделия (или системы) до наступления отказа (часы, циклы и т.п.).

  - Среднее время восстановления MTT. Среднее время восстановления после отказа.

- Объясните физический смысл интенсивности отказов и интенсивности восстановлений.

  - λ (интенсивность отказов): Частота отказов на единицу времени.

  - μ (интенсивность восстановлений): Скорость восстановления системы.

- Что такое стационарный коэффициент готовности?

Вероятность того, что система находится в рабочем состоянии на любое случайное время t.

- В чем заключается разница между коэффициентом готовности, рассчитанным за конечный интервал, и стационарным коэффициентом готовности? В каком случае они совпадают?

  - Коэффициент готовности за конечный интервал времени.

  - Стационарный коэффициент готовности – вероятность на любом случайном моменте.

  - Они совпадают, если система в стационарном состоянии на протяжении всего наблюдаемого периода.

- На какие группы делятся показатели надежности восстанавливаемых систем?

  - Показатели отказов

  - Показатели восстановления

  - Показатели готовности

- Почему при расчете коэффициента оперативной готовности необходимо отдельно учитывать плановые простои?

Учитываются отдельно для точного расчета коэффициента готовности.

- Как по графику можно оценить интенсивность отказов?

Интенсивность отказов - площадь под кривой надежности.

- Что характеризует параметр потока отказов для восстанавливаемой системы?

Поток отказов (интенсивность λ) – среднее количество отказов, происходящих за единицу времени; он показывает, как часто система переходит в состояние простоя и тем самым определяет частоту ремонтов

- Перечислите организационно-технические мероприятия, позволяющие повысить коэффициент готовности системы. На какие параметры они влияют в первую очередь?

  - Улучшение качества компонентов

  - Снижение загруженности системы

  - Оптимизация процесса обслуживания

  - Использование автономных систем и резервного оборудования

  - Внедрение автоматизации для устранения неисправностей

1.1 Общее время наблюдения (Набл)

Это заданный период времени, в течение которого ведется учет работы и простоев системы.
Тнабл = 10 часов

1.2 Средняя наработка на отказ

T0=7.16=1.1833

1.3 Среднее время восстановления

T0=2.46=0.4

1.4 Интенсивность отказов

λ=11.1833=0.845
1.5 Интенсивность восстановлений

- μ=10.4=2.5
2. Определите комплексные показатели готовности:

2.1 Коэффициент готовности системы Kг за период наблюдения.

Kr=7.17.1+2.4=0.7474

2.2 Коэффициент плановых простоев Kпл, используя данные о времени планового обслуживания.

Kпл=0.510=0.05

2.3 Коэффициент оперативной готовности Kог, учитывающий как плановые, так и внеплановые простои.

Kor=7.110=0.71

2.4 Стационарный коэффициент готовности Kг*, характеризующий систему в установившемся режиме эксплуатации.

Kr=1.8331.833+0.4=0.7474

3. Проанализируйте соответствие системы нормативным показателям:

| Показатель | Расчётное значение | Норматив | Соответствие | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0.7474 | >= 0.90 | Не соотв. | –0.1526 |
| г | 0.4 | <=2.0 | Соотв. |  |
| K | 1.833 | >= 70 | Не соотв. | –68.8167 |
| г | 0.71 |  |  |  |

4. Постройте график влияния улучшений на коэффициент готовности.

График должен показывать как изменится коэффициент готовности Kг при улучшении параметров системы.

- Исходный KгKг​: 0.7474

- Увеличение T0T0​ на 25%:
Новый T0=1.1833⋅1.25=1.4791T0​=1.1833⋅1.25=1.4791 ч

Kr1=1.47911.4791+0.4=0.7871

- Уменьшение Tв​ на 30%:

Новый Tв=0.4⋅0.7=0.28Tв​=0.4⋅0.7=0.28 ч

Kr2=1.18331.1833+0.28=0.8086

| Состояние системы | K_г |
| --- | --- |
| Исходная | 0.7474 |
| T₀ +25% | 0.7871 |
| Tв +25% | 0.8086 |

5. Постройте график сравнения с нормативами

| Категория | K_г факт | K_г норматив | T_в факт | T_в норматив | T_0 факт | T_0 норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты | 0.7474 | 0.90 | 0.4 | 2.0 | 1.1833 | 70.0 |

6. Укажите, какие мероприятия следует выполнить в первую очередь для достижения максимального эффекта по повышению надёжности. Обоснуйте предлагаемые решения с точки зрения их влияния на ключевые параметры системы.

- Увеличение наработки на отказ T0T0​:

  - Внедрение более надёжных компонентов.

  - Регулярное профилактическое обслуживание.

  - Резервирование критических узлов.
Эффект: рост T0T0​ напрямую повышает KгKг​.

- Сокращение времени восстановления TвTв​:

  - Подготовка запасных частей и инструмента.

  - Обучение персонала, оптимизация ремонтных процедур.
Эффект: снижение TвTв​ также повышает KгKг​, но менее значительно, так как TвTв​ уже низок.

Приоритет: в первую очередь увеличить T0T0​, так как его отклонение от нормы наибольшее, а потенциал роста высок.

7. Заполните таблицу соответствия нормативу:

| Показатель | Ваше значение | Норматив | Совпадает |
| --- | --- | --- | --- |
| K_г | 0.7474 | 0.90 | Нет |
| T_в | 0.4 | 2.0 | Да |
| T_0 | 1.1833 | 70 | нет |
| K_ог | 0.71 |  |  |

Вывод: в ходе работы рассчитаны основные показатели надёжности для восстанавливаемой системы по варианту 4. Установлено, что система не соответствует нормативным требованиям по коэффициенту готовности и наработке на отказ, при этом среднее время восстановления находится в допустимых пределах. Наибольшее отклонение наблюдается у наработки на отказ (–68.82 ч), что указывает на недостаточную безотказность системы.

Для повышения надёжности рекомендовано в первую очередь увеличить среднюю наработку на отказ путём улучшения качества оборудования и внедрения профилактических мероприятий. Это приведёт к наибольшему росту коэффициента готовности. Дополнительно можно работать над сокращением времени восстановления, однако эффект от этого будет менее значительным.