Пензенский Государственный Университет

Многопрофильный колледж

по дисциплине «УиФ ИС»

Лабораторная работа № 3

на тему «Обслуживание системы отображения информации зала для массового мероприятия.»

Выполнил:

студент группы 24КИП1

Денисов Е.А.

Проверил:

Преподаватель СПО

Цыка А.А.

Пенза 2026

Цель работы:

- Приобретение практических навыков организации обслуживания и поддержки специализированной системы отображения информации.

- Формирование умения разрабатывать регламенты обслуживания, диагностики и устранения неисправностей в составе комплексной аудиовизуальной системы.

Оборудование: персональный компьютер, документация на оборудование, средства моделирования процессов.

Ответы на контрольные вопросы (в контексте военной части)

- Основные компоненты системы:

  - Отображение: Проектор / LED-экран, моторизированный экран, плазменные панели в холле.

  - Звукоусиление: Активная акустическая система, микшерный пульт, радиомикрофоны (для командования), проводные микрофоны (для трибуны).

  - Управление: Система автоматизации (контроллер), сенсорная панель управления, стойка с коммутацией.

  - Источники сигнала: Видеокамеры (для трансляции в холл/казарму), документ-камера (для работы с картами), ТВ-тюнер, ноутбук (строго регламентированный).

- Виды обслуживания:

  - Регламентное (плановое): По графику, утвержденному командиром части.

  - Оперативное: Перед проведением политинформаций, торжественных собраний, концертов.

  - Внеплановое: После сбоев, скачков напряжения в сети, механических повреждений.

- Организация оперативной поддержки:
Назначается ответственный дежурный по залу (обычно техник или обученный солдат-срочник из взвода обеспечения). Он находится на связи с пультом управления во время всего мероприятия. Команды на смену источника сигнала (например, включение видеообращения командира) подаются строго через ответственного по сценарию.

- Необходимая документация:

  - Паспорт системы с принципиальными схемами.

  - График регламентных работ.

  - Журнал учета работ (с грифом "Для служебного пользования", если требуется).

  - Инструкция по включению/выключению.

  - Акт готовности зала к мероприятию.

- Обеспечение бесперебойной работы:

  - Подключение через источник бесперебойного питания (ИБП).

  - Проверка и прогрев аппаратуры за 2 часа до мероприятия.

  - Наличие резервного комплекта (запасной проектор, кабели, микрофон).

  - Проведение инструктажа с выступающими о правильном обращении с микрофонами.

Введение. Идеальная система отображения информации актового зала военной части — это надежный, централизованно управляемый комплекс, обеспечивающий бесперебойное проведение мероприятий. Ключевые требования: отказоустойчивость (горячее резервирование), строгая регламентация обслуживания, защита от несанкционированного доступа и мгновенная адаптация к любым источникам сигнала.

- Регламент планового технического обслуживания:

График проверок и чистки оборудования;

Ежедневно (после мероприятий)

- Отключение питания всей активной аппаратуры.

- Протирка корпусов, пультов, микрофонов от пыли.

- Визуальный осмотр кабелей (нет ли перегибов, оголённых участков).
Ответственный: дежурный оператор. Отметка о выполнении в журнале учёта.

Еженедельно (каждую пятницу, 14:00)

- Полное включение системы, прогрев 30 минут.

- Чистка оптики проектора (продувка, мягкая ткань).

- Проверка зарядки аккумуляторов радиомикрофонов.

- Тестирование моторизированного экрана (подъём/опускание).

- Проверка работы всех входов (HDMI, VGA) на коммутаторе.
Ответственный: техник части. Отметка в журнале учёта.

Ежемесячно (последний рабочий день)

- Чистка вентиляционных решёток усилителей и процессора.

- Проверка креплений подвесного оборудования (проектор, колонки).

- Калибровка цветопередачи проектора (по тестовым таблицам).

- Обновление антивирусных баз на управляющем компьютере.

- Проверка работоспособности резервного ноутбука.
Ответственный: начальник клуба (или ответственный за АВС). Составление акта выполненных работ.

Ежеквартально

- Профилактика с вскрытием стоек, продувка внутренностей.

- Подтяжка винтовых контактов на клеммниках.

- Проверка состояния ИБП (тест батарей).

- Ревизия резервного фонда кабелей и переходников.
Ответственный: приглашённый специалист (по договору). Составление акта технического состояния.

Перед крупными мероприятиями (День части, присяга)

- Внеочередной полный прогон системы.

- Проверка сценария освещения и видео.

- Инструктаж выступающих по работе с микрофонами.

- Проверка наличия запасных батареек, ламп проектора.
Ответственный: комиссия под председательством зам. командира по ВПР. Составление акта готовности зала.

Процедуры тестирования компонентов.

Тестирование проектора

- Включить проектор, дать прогреться 5 минут.

- Вывести на экран тестовое поле (белый, красный, зелёный, синий) — проверить равномерность подсветки, отсутствие пятен.

- Проверить фокусировку по тексту (мелкий шрифт на слайде).

- Проверить работу зума и сдвига объектива (если моторизированы).

Тестирование звукового тракта

- Подключить микрофон, установить средний уровень усиления.

- Произнести контрольную фразу, убедиться в отсутствии искажений, фона, обратной связи.

- Проверить работу всех микрофонных входов (радио, проводные).

- Проиграть тестовый трек с компьютера — оценить работу всех колонок (фронт, сабвуфер).

Тестирование коммутации

- Поочерёдно подать сигнал с каждого источника: компьютер, документ-камера, ТВ-тюнер, резервный ноутбук.

- Убедиться, что изображение появляется на экране и (если требуется) на плазмах в холле.

- Проверить переключение между источниками с пульта оператора.

Тестирование резервных систем

- Отключить основной проектор — убедиться, что сигнал автоматически (или вручную) переключается на резервный.

- Отключить основной микрофон — включить резервный, оценить уровень сигнала.

- Инструкция по оперативной поддержке:

Алгоритмы запуска системы;

Подготовка к мероприятию (за 2 часа)

- Получить сценарий мероприятия и список выступающих.

- Проверить наличие всех ключей от стоек и пультов.

- Включить питание на щите (автомат «Сцена»).

- Включить ИБП, дождаться стабилизации (зелёный индикатор).

- Включить процессор/контроллер (если автоматизировано).

- Включить усилители мощности (громкость на пульте в нуле).

- Включить проектор (кнопка на пульте ДУ или на корпусе). Дождаться заставки.

- Включить компьютер управления и резервный ноутбук.

- Опустить экран.

- Провести короткое тестирование: микрофон, слайд, видео.

- Оставить систему в режиме ожидания до начала мероприятия.

Срочный запуск (по тревоге)
Если мероприятие начинается внезапно, оператор действует по сокращённой схеме:

- Включить автомат питания.

- Включить ИБП.

- Включить проектор и усилители одновременно (допустимо для кратковременной работы).

- Опустить экран вручную (если электропривод не успевает).

- Переключить источник на резервный ноутбук (он всегда в режиме сна).

- Сообщить руководителю о возможных ограничениях.

Действия при типовых сбоях.

Нет изображения с основного ноутбука (на экране «Нет сигнала»)

- Проверить, включён ли ноутбук.

- Нажать клавиши переключения режимов (Fn+F4/F7/F8).

- Проверить кабель: переподключить, заменить на резервный.

- Переключиться на резервный ноутбук (если нужно быстро).

Нет звука (микрофон работает, но колонки молчат)

- Проверить положение фейдеров на микшере (не выкручены ли в ноль).

- Убедиться, что микрофон включён (горит светодиод).

- Проверить индикацию на усилителе (защита, перегрузка).

- Переключить микрофон в другой канал.

- Если ничего не помогло — включить резервный усилитель.

Пропал свет в зале (полное отключение электроэнергии)

- Доложить ответственному офицеру.

- Если работает ИБП — дать проектору корректно завершить работу (не дёргать шнур).

- После восстановления питания включение проводить по алгоритму, но не ранее чем через 10 минут (для остывания ламп).

Микрофон «фонит» (обратная связь) — свист, гул

- Снизить громкость на микшере.

- Отодвинуть микрофон от колонок.

- Включить графический эквалайзер (подавить частоты обратной связи).

Перегрев проектора (индикатор температуры, автоматическое отключение)

- Немедленно выключить проектор кнопкой.

- Проверить вентиляцию, очистить воздухозаборники.

- Дать остыть 20 минут, включить снова. Если повторится — перейти на резервный проектор.

- Журнал учёта неисправностей и работ:

| Дата | Время | Описание проблемы / Вид работ | Выполненные действия | Результат | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.09 | 10:00 | Плановое еженедельное ТО | Проверка по чек-листу, чистка фильтров | Замечаний нет | Рядовой Иванов |
| 07.09 | 15:30 | Во время собрания пропал звук на 5 сек. | Осмотр кабеля микрофона командующего. Выявлен плохой контакт в разъеме XLR. | Кабель заменен на резервный. Брак отправлен в ремонт. | Ст. лейтенант Петров |
| 12.09 | 09:00 | Установка ПО для видео-конференции | Установка и настройка Zoom на резервный ноутбук, проверка камеры. | ПО работает стабильно. | Рядовой Сидоров |

- План восстановления после сбоев:

Приоритетность восстановления компонентов;

- Высший: Микрофон командования и звук в зале.

- Средний: Проекция основного изображения.

- Низкий: Второстепенные экраны (в холле), служебная связь.

Алгоритм переключения на резерв:

- Ситуация: Отказ основного проектора.

  - Действие: Оператор переключает коммутатор (HDMI-матрицу) на резервный проектор (если есть второй подвесной) или разворачивает переносной экран и переносной проектор (находится в технической комнате, промаркирован "Резерв-1"). Переключение должно занять не более 3-х минут.

- Ситуация: Отказ основного радиомикрофона.

  - Действие: Немедленно включить резервный микрофон (всегда заряжен и лежит в стойке). Выступающему передать запасной микрофон через адъютанта.

- Ситуация: Зависание управляющего компьютера.

  - Действие: Иметь бумажную копию сценария мероприятия и инструкцию по ручному управлению аппаратурой (кнопками на задних панелях) для обеспечения минимальной функциональности до перезагрузки.

Контакты ответственных и поставщиков.

- Переносной проектор (зачехлен).

- Удлинители и переходники (HDMI-VGA, DisplayPort-HDMI).

- Запасной микрофон (проводной).

- Фонарик.

- Комплект батареек АА.

Вывод. В ходе работы приобретены практические навыки организации обслуживания АВ-систем и разработан полный пакет регламентов с учетом военной специфики. Документы (ТО, инструкции, журнал, план восстановления) обеспечивают бесперебойность, дисциплину и минимизацию рисков срывов мероприятий, что полностью соответствует поставленным целям.