Пензенский Государственный Университет

Многопрофильный колледж

Практическая работа № 1

Вариант 13

по дисциплине «УиФ ИС»

на тему «Определение показателей долговечной системы»

Выполнил:

студент группы 24КИП1

Лисин И.Д.

Проверил:

Преподаватель СПО

Цыка А.А.

Пенза 2026

Цель: определение количественных показателей долговечности
технической системы на основе статистических данных об отказах и сроках службы.

Контрольные вопросы:

- Долговечность системы - свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми перерывами для обслуживания и ремонтов.

- Три основных периода жизни системы:

  - Приработка;

  - Нормальная эксплуатация;

  - Старение (износ).

- Гамма-процентный срок службы - это срок службы, который система достигнет с заданной вероятностью γ (в процентах). Например, γ = 95% означает, что 95% систем прослужат не меньше указанного срока, а 5% могут выйти из строя раньше.

- Срок службы до первого капитального ремонта - это продолжительность эксплуатации от начала использования системы до ее первого капитального ремонта (ремонта, предназначенного для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса).

- Предельное состояние системы - состояние, при котором дальнейшая эксплуатация системы недопустима или нецелесообразна, либо восстановление ее работоспособности невозможно или неэффективно.

- Разница между сроками:

  - Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации (индивидуально для каждого изделия).

  - Гамма-процентный срок службы - вероятностный показатель, срок, который будет достигнут у определенного процента изделий (гамма-процент всех систем).

- Используют несколько показателей, потому что долговечность зависит от разных факторов (физический износ, экономическая целесообразность, календарное время). Разные показатели (ресурс, срок службы, гамма-процентные показатели) позволяют учесть эти аспекты и дать более полную оценку.

- Коэффициент долговечности - показывает долю полезного времени работы системы в общем времени эксплуатации, включая простои на ремонт. Значения: от 0 до 1 (чем ближе к 1, тем меньше время простоев на ремонт).

- Условия эксплуатации влияют на скорость износа: повышенные нагрузки, агрессивная среда, температура, влажность и т.д. могут значительно сократить фактический срок службы по сравнению с нормативным.

- Нормативные документы:

  - ГОСТ 27.002-2015 (Надежность в технике. Основные понятия);

  - ГОСТ 27.003-2016 (Состав и общие правила задания требований по надежности);

  - Отраслевые стандарты (ОСТ) и технические условия (ТУ) на конкретные виды изделий.

Задание:

В рамках моделирования процесса эксплуатации проведено наблюдение за группой из 10 однотипных серверных блоков питания. Были зафиксированы их сроки службы до выхода из строя или замены по плановому обслуживанию (данные находятся в таблице с вариантами).

На основе данных вашего варианта выполните следующие расчеты и построения:

- На основании предоставленных экспериментальных данных рассчитайте основные статистические показатели:

  - Средний срок службы

  - Размах

  - Дисперсию

  - Среднеквадратическое отклонение (σ)

- Определить гамма-процентный срок службы для γ = 80% (Т₈₀).

- Рассчитать коэффициент долговечности.

- Рассчитайте коэффициент вариации (ν).

- Оцените стабильность качества партии по коэффициенту вариации.

- Проанализировать полученные значения и дать оценку долговечности
исследуемых компонентов.

- Постройте гистограмму распределения сроков службы.

- Постройте кумулятивную кривую (график зависимости P(t) от времени).

- Сравните показатели вашей системы с показателями системы у партнера по заданию. Заполните сравнительную таблицу:

| Показатель | Ваша система | Система партнера |
| --- | --- | --- |
| Тип системы | Электродвигатели | Роботизированные манипуляторы |
| Средний срок службы | 10.01 | 6 |
| Коэффициент долговечности | 1.001 | 1 |
| Т80 | 9.7 | 5.8 |
| Коэффициент вариации | 3.93% | 5.17% |
| Стабильность (высокая/средняя/низкая) | Высокая | Высокая |

## 10. Заполнить шаблон для расчетов

Тип системы: Электродвигатели

Сроки службы: 10.3, 9.6, 10.5, 9.9, 10.1, 9.7, 10.7, 9.8, 10.0, 9.5

Норматив:10 лет

### Ранжированный ряд:

| № | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 10.3 |
| 2 | 9.6 |
| 3 | 10.5 |
| 4 | 9.9 |
| 5 | 10.1 |
| 6 | 9.7 |
| 7 | 10.7 |
| 8 | 9.8 |
| 9 | 10.0 |
| 10 | 9.5 |

Tсл=1Nsumi=1NTi = (10.3+9.6+10.5+9.9+10.1+9.7+10.7+9.8+10.0+9.5)​10=10,01

R =Tmax-Tmin = 10.7−9.5=1.2

D =i=1NTi- Tср2N - 1= 1.3899=0.1543

σ = D = 0.1543 = 0.393

ν = σTср× 100%  = 0.39310.01 * 100% = 3.93%

Kд=Tсл фактTсл норм = 10.0110=1.001

Средний срок: 10.01 лет

Размах: R = 1.2 лет

Дисперсия: D = 0.1543

Среднеквадратическое отклонение: σ = 0.393

Коэффициент вариации: ν = 3.93%

Коэффициент долговечности: Kд = 1.001

Т70 = 9.8 лет

Т80 = 9.7 лет

Т90 =  9.6 лет

Система не достигла нормативного срока: превысила

Стабильность партии (по ν): высокая

Рекомендуемый срок замены: 9.7 лет

Вывод: в ходе выполнения работы были определены количественные показатели долговечности технической системы на основе статистических данных об отказах и сроках службы.