Министерство образования Пензенской области

Государственное автономное профессиональной образовательное учреждение Пензенской области

Пензенский Государственный Университет

Многопрофильный колледж

Учебный комплекс информационных технологий

Вариант 4

Практическая работа №3

Тема практической

«Определение комплексных показателей надежности системы»

Выполнил:

студент группы:

Денисов Е.А.

24КИП1

Проверил:

Цыка А. А.

Преподаватель

Пенза, 2026

Цель: освоение методов расчёта комплексных показателей надёжности технических систем, включая показатели готовности, ремонтопригодности, сохраняемости и безотказности на основе статистических данных эксплуатации.

### Контрольные вопросы:

- Комплексная надежность — свойство системы, объединяющее безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и готовность.

- Четыре составляющие: безотказность (непрерывная работа), ремонтопригодность (быстрое восстановление), сохраняемость (сохранение свойств при хранении), готовность (вероятность быть работоспособной в любой момент).

- Коэффициент готовности KгKг​ — доля времени, когда система готова к работе; вероятность безотказной работы P(t)P(t) — вероятность не отказать за время tt. KгKг​ стационарен, P(t)P(t) убывает.

- Коэффициент оперативной готовности — вероятность того, что в произвольный момент система работоспособна и проработает безотказно заданное время.

- Коэффициент сохраняемости — вероятность сохранения работоспособности после хранения; важен для резервной, сезонной и военной техники.

- Для расчёта нужны: время наблюдения, количество отказов, суммарная наработка, время восстановления, данные о плановых простоях и хранении.

- Средняя наработка на отказ T0T0​ и интенсивность отказов λλ связаны обратно: λ=1/T0λ=1/T0​ (при экспоненциальном распределении).

- Среднее время восстановления TвTв​ — средняя длительность ремонта; чем оно меньше, тем выше коэффициент готовности.

- Плановые простои — запланированные остановки на обслуживание; внеплановые — вынужденные из-за отказов.

- Коэффициент технического использования KтиKти​ учитывает и плановые, и внеплановые простои; коэффициент готовности KгKг​ — только внеплановые.

- Повысить KгKг​ можно увеличением наработки на отказ (безотказности) или сокращением времени восстановления (ремонтопригодности).

Задание:

- Сделать анализ статистических данных по следующему примеру:

Тип системы: Котельная установка.

Общее время наблюдения (Тнабл): 8760 часов (1 год)

Количество отказов за период (n): 22.

Суммарная наработка (Σtраб): 8620 часов

Суммарное время восстановления (Σtвн): 140 часов

Количество плановых обслуживаний (m): 2

Суммарное время плановых простоев (Σtпл): 120 часа

Количество отказов при хранении (k): 3

Общее время хранения (Tхр): 8760 часов

- Рассчитать базовые показатели

- Средняя наработка на отказ: T0=Σtрабn = 862022=391,8

- Интенсивность отказов: λ=1T0= 1391,8=0,00255

- Среднее время восстановления: Tв=Σtвнn = 14022=6,36

- Интенсивность восстановления: μ=1Tв = 16,36=0,1572

- Постройте графики

- График зависимости λ от времени (кривая жизни оборудования)

- Гистограмма распределения времени восстановления

- Рассчитать комплексные показатели

Показатели безотказности

- Вероятность безотказной работы за 1000 часов: P(1000)=e-λ⋅1000 = 0,078

- Гамма-процентная наработка до отказа: Tγ=-lnγ100λ = --0,10540,00255=41,3

Показатели ремонтопригодности

- Вероятность восстановления за заданное время: G(t)=1-e-μ⋅t = 0,467

- Коэффициент готовности: Kг=T0T0+Tв = 787,73787,73+8,64=0,984

- Коэффициент простоя: Kп=1-Kг = 0,016

Показатели сохраняемости

- Вероятность сохранения работоспособности при хранении: Kсхр=1-kk+1 = 0,25

- Средний срок сохраняемости: Tсхр=Tхрk+1 = 2190

Показатели готовности

- Коэффициент оперативной готовности: Kо г=Kг⋅Pt = 0,0,984⋅0,775 = 0,762

- Коэффициент технического использования: Kти=ΣtрабTнабл = 0,984

- Коэффициент планового использования: Kпу=Σtраб+ΣtплTнабл = 0,998

- Рассчитайте экономические показатели

- Годовые затраты на ремонты: Cрем=n⋅Cедрем = 22⋅50000 = 1100000

- Потери от простоев: Cпрост=(Tнабл-Σtраб)⋅Cчаспрост = (8760−8620)⋅7500 = 10200000

- Эффективность повышения надёжности: ΔC=(Kг2-Kг1)⋅Tнабл⋅Cедрем

- Разработайте "Паспорт надёжности" системы
Документ, содержащий:

- Нормативные значения показателей и фактические достигнутые значения

| Показатель | Нормативное значение | Фактическое значение | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | > 1000 | 391,8 | Не соответствует |
| λ | < 0,001 | 0,00255 | Не соответствует |
| Tв | < 8 | 6,36 | Соответствует |
| Кг | > 0,99 | 0,984 | Соответствует |
| Кти | > 0,98 | 0,9884 | Соответствует |
| Ксхр | > 0,8 | 0,25 | Не соответствует |

- Рекомендации по эксплуатации

- Проводить регулярное техническое обслуживание строго по регламенту (12 раз в год).

- Обучить персонал ускоренным методам диагностики и замены модулей.

- Организовать склад запасных частей для критических узлов.

- Внедрить систему мониторинга параметров для раннего выявления пред отказных состояний.

- План повышения надёжности

| Мероприятие | Срок | Ответственный | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена компрессоров на более надежные | 2 мес. | Главный инженер | ↑ T0 на 30% |
| Внедрение модульной конструкции | 1 мес. | Отдел модернизации | ↓ Tв на 15% |
| Улучшение условий хранения (климат-контроль) | 4 мес. | Служба эксплуатации | ↑ Kсхр до 20% |

- Заполните таблицы

Таблица 1. Исходные данные

| Показатель | Значение | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип системы | Система кондиционирования | - | Вариант 4 |
| Время наблюдения | 8760 | час | 1 год |
| Количество отказов | 22 | шт | - |
| Суммарная наработка | 8620 | час | - |
| Суммарное время восстановления | 140 | час | - |
| Количество плановых обслуживаний | 2 | шт | - |
| Суммарное время плановых простоев | 120 | час | - |
| Количество отказов при хранении | 3 | шт | - |
| Общее время хранения | 8760 | час | - |
| Стоимость простоя | 75000 | руб/час | - |

Таблица 2. Базовые показатели

| Показатель | Формула | Значение | Норматив | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя наработка на отказ | T0=Σtрабn | 391,8 | > 1000 ч | Ниже норматива |
| Интенсивность отказов | λ=1T0 | 0,00255 | < 0 .001 1/ч | Превышает норматив |
| Среднее время восстановления | Tв=Σtвнn | 8,36 | < 8 ч | Соответствует |
| Интенсивность восстановления | μ=1Tв | 0,1572 | > 0.125 1/ч | Соответствует |

Таблица 3. Комплексные показатели

| Группа показателей | Показатель | Формула | Значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безотказность | P(1000) | e-λ⋅1000 | 0,078 | Низкая |
|  | T₉₀ | -ln0.9λ | 41,3 | Малая |
| Ремонтопригодность | Кг | T0T0+Tв | 0,984 | Приемлемый |
|  | G(4) | 1-e-μ⋅4 | 0,467 | Средняя |
| Сохраняемость | Ксхр | 1-kk+1 | 0,25 | Низкая |
|  | Тсхр | Tхрk+1 | 2190 | - |
| Готовность | Кти | ΣtрабTнабл | 0,984 | Высокий |
|  | Ког | Kг⋅P(100) | 0,762 | - |

Таблица 4. Экономические показатели

| Затраты | Формула | Значение, руб | Доля в общих затратах |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на ремонты | n⋅Cедрем | 1 100 000 | 9,5% |
| Потери от простоев | (Tнабл-Σtраб)⋅Cчаспрост | 10 500 000 | 90,2% |
| Затраты на ТО | m⋅Cедто | 30 000 | 0,3% |
| Итого годовые затраты | Сумма | 11 630 000 | 100% |

Таблица 5. Сравнительный анализ

| Вариант повышения надёжности | Капитальные затраты | ΔKг | Годовая экономия | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервирование системы | 1 500 000 руб | +0.01 | 6 570 000 руб | 0,23 года |
| Повышение квалификации персонала | 200 000 руб | +0.005 | 3 285 000 руб | 0,06 года |
| Модернизация оборудования | 2 500 000 руб | +0.015 | 9 855 000 руб | 0,25 года |
| Внедрение системы мониторинга | 800 000 руб | +0.0008 | 5 256 000 руб | 0,15 года |

Вывод: в ходе выполнения работы были освоены методы расчёта комплексных показателей надёжности технических систем, включая показатели готовности, ремонтопригодности, сохраняемости и безотказности на основе статистических данных эксплуатации.